泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

液面上（下）泉州自动称重200L灌装秤的产品详细说明：

该液体泉州自动称重200L灌装秤系半自动，系统采用液面上（下）灌装，能将多种液体按预值（预定质量值）装入50L-200L容器内。

泉州自动称重200L灌装秤操作说明：

操作时，操作者仅需简单地操作手柄控制喷头使桶口对准喷头嘴正下方，然后定位并锁紧，按下"启动"按钮，喷头自动下降，空桶去皮，然后双速\三速灌装，保证灌装精度。

灌装结束，喷头自动提升至桶外，操作者移动喷头对准下一桶的桶口，再按下"启动"按钮，灌完同一托盘上的多个桶，一个循环即告完成。

泉州自动称重200L灌装秤结构组成

喷头装置：包括喷头管道、喷嘴、气动球阀 、气动底阀、 喷头升降机构 、接近开关 、气源三联件、电磁阀 、气缸 、喷头支架 、旋转摇臂、可转动的接液杯；系统控制柜(包括称重终端、操作按钮、可编程控制器、外接按钮盒、称重控制仪表) ；全电子高精度称量装置 ；秤上无动力输送辊道

泉州自动称重200L灌装秤功能特点

○ 产品设置存储:储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数

○ 友好的人机操作界面:在称重终端上方便地进行秤的标定；在触摸屏上可快速○ 地进行灌装参数设置

○ 自动提前量修正每桶灌装后自动修正提前量，使下一桶的灌装更接近目标值

○ 允差检查:检查满桶允差

○ 多速灌装:慢/快/慢或者快/慢

○ 喷头提升速率调节:用户控制喷头提升速率适应不同粘度的产品

○ 桶碰撞保护:防止桶口未对准造成的损失

○ 操作简单:灌装系统易于学习和操作

○ 联锁安全:各种过程连锁，保证安全操作

○ 易于安装只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道，电源和气源，便可以开始桶的灌装

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

泉州自动称重200L灌装秤适用性：

本称适用于粘稠度从低到高的产品， 可适用的灌装容量从50-200升，精度达到千分之二(取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力)

泉州自动称重200L灌装秤技术参数：

¤ 机器型号：CFM-300A；

¤ 最大称重；200公斤；

¤ 分度值：100G；

¤ 灌装速度：80-90桶/小时(取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力)；

¤ 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；

¤ 灌装方式：液面上/液面下；

¤ 电压：380V， 3P，50/60Hz（客户指定）

泉州自动称重200L灌装秤灌装系统包括：

+ SS304#不锈钢全密封金属灌装头两套。

+ 灌装头底部带有气动接料勺， 避免灌装结束后， 液体会滴漏到铁桶和输送线;

+ 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装；

+  SS304不锈钢金属软管转接头， 方便操作和维修.

+ 自动液面上/液面下灌装， 自动灌装头进入桶内并带有复位功能；

+ 采用托利多的称重传感器和仪表系统；

+ 采用耐重的称重平台， 带有传感器和过载保护系统；

+ 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；

+ 断电后， 灌装头通过内制弹簧自动关闭， 防止产品滴漏；

+ 灌装结束后， 灌装头自动复位和安全连锁系统；

+ 大桶自动定位，对口，罐装，输出。

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

⌒-⌒ 西门子PLC控制系统；

⌒-⌒ 带有 启动/关闭开关，急停等按钮

⌒-⌒ 灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

⌒-⌒ 下潜式灌装头；

⌒-⌒ 整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4.

⌒-⌒ 气动压盖工具一套；

⌒-⌒ PLC和DCS通讯同步；

⌒-⌒ 安全防护门；

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

四头称重泉州自动称重200L灌装秤 自动称重200L泉州自动称重200L灌装秤适用于4种不能相互污染的物料，灌装头相互独立作业。

本机适用于粘稠度从低到高的产品， 可适用的灌装容量从50升到200升精度达到千分之二(取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力)

泉州自动称重200L灌装秤技术参数：

※ CFM-200L；

※ 最大称重；300公斤；

※ 分度值：100克；

※ 灌装速度：40-50桶/小时；

※ 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；

※ 灌装方式：液面上/液面下；

※ 电压：380V， 3P，50/60Hz（客户指定）

泉州自动称重200L灌装秤灌装系统包括：

※ SS304不锈钢灌装头一套， 全密封金属灌装头;

※ 灌装头底部带有气动接料勺， 避免灌装结束后， 液体会滴漏到铁桶和输送线;

※ 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装

※ SS304不锈钢金属软管转接头， 方便操作和维修.

※ 自动液面上/液面下灌装， 自动灌装头进入桶内并带有复位功能

※ 采用CAS的称重传感器和仪表系统。

※ 采用耐重的称重平台， 带有传感器和过载保护系统；

※ 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；

※ 断电后， 灌装头通过内制弹簧自动关闭， 防止产品滴漏；

※ 灌装结束后， 灌装头自动复位和安全连锁系统；

※ IP55 等级控制柜和操作面板。

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

※ 西门子PLC控制系统；

※ 带有 启动/关闭开关，急停等按钮

※ 灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

※ 下潜式灌装头；

※ 整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4.

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

自动泉州自动称重200L灌装秤系统特点：

★ 两个灌装头，可以灌装两种物料，防止相互污染，但是两个灌装头不能同时工作

★ 防爆等级:EXdiaIIBT4；

★ 自动修正液体落差，始终跟踪目标值，灌装结果超差报警。

★ 灌装喷枪采用SUS304/316制造。

★ 每桶灌装完成会显示提示，累计重量和次数，并可外接电脑。

★ 人工放桶磅台上，对准桶口后按启动键即可进行灌装。

★ 采用插入灌装枪(手动调节)，避免物料飞浅于桶上，影响外包装。

★ 两段式大小料自动灌装方式确保精度。

★ 灌装完成后，只需人工将桶子推出磅台即可。

★ 若遇紧急状况按下紧急停止钮即可解除本次灌装。

泉州自动称重200L灌装秤基本参数

★ 最大秤量：1000kg

★ 最小感量：100g

★ 灌装范围：10-250kg

★ 灌装误差: ±0.1%（视流速和脉冲力）

★ 使用电源：AC220/50Hz

★ 使用气源：0.5Mpa

★ 使用温度：-40℃-170℃

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

自动称重泉州自动称重200L灌装秤应用于华泰双氧水灌装生产线，不锈钢结构耐腐蚀性强。

泉州自动称重200L灌装秤适用性：

本机适用于粘稠度从低到高的产品， 可适用的灌装容量从3L 到30L，精度达到千分之二(取决于容器的规格，产品属性和进料压力)；

泉州自动称重200L灌装秤技术参数：

☃ 机器型号：CFM-20L；

☃ 最大称重；30公斤/单称；

☃ 分度值：10克；

☃ 灌装速度：7-10桶/小时(取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力)；

☃ 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；

☃ 灌装方式：液面上/液面下；

☃ 电压：380V， 3P，50/60Hz（客户指定）

☃ 灌装头个数: 1个或多个；

☃ 罐装方式：称重式

泉州自动称重200L灌装秤灌装系统包括：

☃ SUS304不锈钢全密封金属灌装头1套或多套。

☃ 灌装头底部带有气动接料盘， 避免灌装结束后， 液体会滴漏到铁桶和输送线;

☃ 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装;

☃ SUS304不锈钢金属软管转接头， 方便操作和维修.

☃ 自动液面上/液面下灌装， 自动灌装头进入桶内并带有复位功能

☃ 采用CAS进口的称重传感器和仪表系统;

☃ 采用耐重的称重平台， 带有传感器和过载保护系统

☃ 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封;

☃ 断电后， 灌装头通过内制弹簧自动关闭， 防止产品滴漏

☃ 灌装结束后， 灌装头自动复位和安全连锁系统

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

☃ 西门子或者Omron PLC控制系统；

☃ 带有 启动/关闭开关，急停等按钮

☃ 灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

☃ PLC和DCS通讯和控制同步；

☃ 自动进盖压盖系统（内外盖）；

☃ 充氮装置；

☃ 整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4；

☃ 带有液位控制的料位箱；

☃ 气动开盖装置（防尘盖）

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

泉州自动称重200L灌装秤适用性：

本机适用于粘稠度从低到高的产品，可适用的灌装容量从50L 到1000L，精度达到千分之二(取决于铁桶的规格，产品属性和进料

压力)，也可用于一个托盘4个200(2*2)升大桶，16个塑料桶(4*4)和一个1000L的吨包装.

泉州自动称重200L灌装秤技术参数：

☎ 机器型号：CFM-1000T；

☎ 最大称重；800公斤（200KG*4）；

☎ 分度值：100克；

☎ 灌装速度：50-60桶/小时(取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力)；

☎ 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；6．灌装方式：液面上/液面下；

☎ 电压：380V， 3P，50/60Hz（客户指定）

☎ 托盘上大桶排列形式: 2*2(200L)， 4*4(18-25L) 和1(吨包装)

泉州自动称重200L灌装秤灌装系统包括：

☎ SS304#不锈钢全密封金属灌装头两套。

☎ 灌装头底部带有气动接料勺， 避免灌装结束后， 液体会滴漏到铁桶和输送线;

☎ 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装；

☎ SS304不锈钢金属软管转接头， 方便操作和维修.

☎ 自动液面上/液面下灌装， 自动灌装头进入桶内并带有复位功能

☎ 采用cas的称重传感器和仪表系统；

☎ 采用耐重的称重平台， 带有传感器和过载保护系统；

☎ 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；

☎ 断电后， 灌装头通过内制弹簧自动关闭， 防止产品滴漏

☎ 灌装结束后， 灌装头自动复位和安全连锁系统

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

☎ 西门子PLC/Omron控制系统；

☎ 带有 启动/关闭开关，急停等按钮

☎ 灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

☎ 下潜式灌装头；

☎ 整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4.

☎ 气动压盖工具一套；

☎ PLC和DCS通讯和控制同步；

☎ 前后动力输送线(防爆马达可选)；

☎ 充氮装置

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

本机适用于粘稠度从低到高的产品, 可适用的灌装容量从50升到200升精度达到千分之二(取决于铁桶的规格,产品属性和进料压力)

泉州自动称重200L灌装秤技术参数：

〓 CFM-200L；

〓 最大称重；300公斤；

〓 分度值：100克；

〓 灌装速度：40-50桶/小时；

〓 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；

〓 灌装方式：液面上/液面下；

〓 电压：380V， 3P，50/60Hz（客户指定）

泉州自动称重200L灌装秤灌装系统包括：

〓 SS304不锈钢灌装头一套, 全密封金属灌装头;

〓 灌装头底部带有气动接料勺, 避免灌装结束后, 液体会滴漏到铁桶和输送线;

〓 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装

〓 SS304不锈钢金属软管转接头, 方便操作和维修.

〓 自动液面上/液面下灌装, 自动灌装头进入桶内并带有复位功能

〓 采用CAS的称重传感器和仪表系统。

〓 采用耐重的称重平台, 带有传感器和过载保护系统；

〓 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；

〓 断电后, 灌装头通过内制弹簧自动关闭, 防止产品滴漏；

〓 灌装结束后, 灌装头自动复位和安全连锁系统；

〓 IP55 等级控制柜和操作面板。

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

- 西门子PLC控制系统；

- 带有 启动/关闭开关，急停等按钮

- 灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

- 下潜式灌装头；

- 整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4.

泉州自动称重200L灌装秤详细说明：

泉州自动称重200L灌装秤功能：

用以灌装高粘度流体，配置过滤器，隔膜泵，可选配输送线、压盖机等装置；

使用环境：

一般环境及防爆环境(可选)

适用产品：

油性可燃剂、油墨、硅；水性油漆、油性油漆、润滑油、苯酚、丙酮、食用油、酒精及其它 爆炸性化学产品

主要组成：

电脑定量泉州自动称重200L灌装秤有灌装系统、称重系统、机架、气动控制、控制系统五部分组成；

供料方式：

要求供料连续稳定；（采用输料泵或料斗加压供料）

灌装方式：

普通常规灌装和升降潜入式灌装；（根据需要定货时选择）

称重系统：

由称重支架、传感器、承重平台配有无动力滚筒；

机架支撑灌装系统：

气动控制系统控制快、慢给料阀门；

控制系统：

采用智能控制仪表，控制精度高，稳定性好。

标配自配：

输料泵或加压料罐，出口压力在3-5Kg，流量≥12立方米/小时。

泉州自动称重200L灌装秤主要参数：

型号：CFM-10 CFM-50 CFM-90 CFM-300

最大称量：10kg 50kg 90kg 300kg

定量范围：5-10kg 10-50kg 50-90kg 100-300kg

灌装精度：±0.2% ±0.2% ±0.2% ±0.2%

灌装速度：100-180桶/小时 100-180桶/小时 50-100桶/小时 40-65桶/小时

电源：AC220/380V50Hz AC220/380V50Hz

使用气压：0.4-0.6Mpa

耗 气 量：1.5m3/h

进料口：DN50

控制方式：半自动控制

输送方式：桶采用手动输送方式

阀门材料：SUS-304(可选SUS-316)

构件：表面喷砂处理(可选：SUS-304)

毛重：150-300kg

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

西门子或者Omron PLC控制系统；

带有 启动/关闭开关，急停等按钮

灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

PLC和DCS通讯和控制同步；

自动进盖压盖系统（内外盖）；

充氮装置；

整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4；

带有液位控制的料位箱；

泉州自动称重200L灌装秤产品介绍：

本机适用于粘稠度从低到高的产品, 可适用的灌装容量从3L 到25L,精度达到千分之二(取决于容器的规格,产品属性和进料压力);.

泉州自动称重200L灌装秤技术参数：

Ю 机器型号：CFM-20L；

Ю 最大称重；30公斤/单称；

Ю 分度值：10克；

Ю 灌装速度：7-10桶/小时(取决于铁桶的规格,产品属性和进料压力)；

Ю 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；

Ю 灌装方式：液面上/液面下；

Ю 电压：380V， 3P，50/60Hz（客户指定）

Ю 灌装头个数: 1个或多个；

Ю 罐装方式：称重式

泉州自动称重200L灌装秤灌装系统包括：

Ю SUS304不锈钢全密封金属灌装头1套或多套。

Ю 灌装头底部带有气动接料盘, 避免灌装结束后, 液体会滴漏到铁桶和输送线;

Ю 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装;

Ю SUS304不锈钢金属软管转接头, 方便操作和维修.

Ю 自动液面上/液面下灌装, 自动灌装头进入桶内并带有复位功能

Ю 采用CAS进口的称重传感器和仪表系统;

Ю 采用耐重的称重平台, 带有传感器和过载保护系统

Ю 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封;

Ю 断电后, 灌装头通过内制弹簧自动关闭, 防止产品滴漏

Ю 灌装结束后, 灌装头自动复位和安全连锁系统

泉州自动称重200L灌装秤控制系统包括：

Ю 西门子或者Omron PLC控制系统；

Ю 带有 启动/关闭开关，急停等按钮

Ю 灌装超差或者无料自动报警系统

泉州自动称重200L灌装秤可选择项目：

Ю PLC和DCS通讯和控制同步；

Ю 自动进盖压盖系统（内外盖）；

Ю 充氮装置；

Ю 整机防爆系统，标准为 Exp DIIBT4；

Ю 带有液位控制的料位箱；

Ю 气动开盖装置（防尘盖）