程力威牌CLW5120XQY3爆破器材运输车技术参数表

| 产品商标 | 程力威牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆名称 | 爆破器材运输车 |  |  |
| 车辆型号 | CLW5120XQY3 |  |  |
| 免检公告/免征公告 | 否/否 |  |  |
| 燃油公告/环保公告 | 是/否 |  |  |
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |  |  |
| 生产厂家 | 湖北程力专用汽车有限公司 |  |  |
| 公告批次/发布日期 | 2001n2 232/20111228 |  |  |
| 目录序号/产品号 | (十七)74/ZJHHG3NL02N |  |  |
| 发动机型号 | B170 33 | 发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 发动机排量 | 5900 | 发动机功率 | 125 |
| 外型尺寸(长/宽/高) | 8900,8600×2490×3400 | 货厢(长/宽/高) | 6400,6100×2360×1980 |
| 总质量(Kg) | 12495 | 载质量利用系数 |  |
| 整备质量(kg) | 6300 | 额定载质量(kg) | 6000 |
| 额定载客(人) |  | 前排乘客(人) | 3 |
| 接近角/离去角 | 18/8 | 前悬/后悬 | 1430/2470 |
| 轴距(mm) | 5000,4700 | 轴荷 | 4400/8095 |
| 轴数 | 2 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 |
| 前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
| 半挂鞍座 |  | 挂车总质量 |  |
| 识别代号 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 底盘型号 | DFL1120B |  |  |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。运送爆炸品的品名为:爆破炸药,电引爆雷管等。运送爆炸品的类项号为:1.1B,1.1D。该车仅用9.00R20型轮胎。该车装有行驶记录仪。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):420。ABS生产厂家:WABCO,ABS型号:4460043200 |  |  |
| 联系方式 | 联系人：党经理 联系电话：138-8686-7373 传真： 0722-3801786 |  |  |

程力威牌CLW5120XQY3爆破器材运输车车辆燃料消耗量达标车型参数

| 车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆破器材运输车 | 湖北程力专用汽车有限公司 | CLW5120XQY3 |  |
| 整车参数 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
| 8600×2490×3400 | -- | 12495 | 6300 |
| 底盘配置与技术参数 |  |  |  |
| 底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | DFL1120B |
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | B170 33 |
| 主减速器速比 | 5.2859999999999996 | 变速器型号 | DF6S750 |
| 综合燃料消耗量 | 20.600000000000001 | 轮胎规格型号 | 9.00R20 |
| 空载等速燃料消耗量 | 14.9 |  |  |
| 燃料消耗量参数表 |  |  |  |
| 产品型号 | CLW5120XQY3 |  |  |
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 |  |  |
| 满载等速燃料消耗量 | 车速，km/h | 30,40,50,60,70,80 |  |
|  | 档位 | --,6,6,6,6,6 |  |
|  | 油耗，L/100km | --,15.6,16.7,18.2,19.2,22.2 |  |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1139号（H014C198） |  |  |

程力威牌CLW5120XQY3爆破器材运输车整车图片1







程力威牌CLW5120XQY3爆破器材运输车后部照片

程力威牌CLW5120XQY3爆破器材运输车侧后防护照片