主要规格/特殊功能

• 产品规格：

机柜空调通过内外两个完全独立、隔绝的空气循环把机柜内部的空气冷却，同时把柜内的热量通过热交换驱散出柜外，从而保护柜内的电气元件在可控的温度范围运行，同时机柜空调具有除湿功能，保证机柜内部有理想的温度和湿度。

功能特性：

1、IP54无冷凝水设计(要求机柜防护等级达到IP54)，在机柜密封较差的情况下，蒸发不及的冷凝水会从空调的备用排水口排出，同时空调内部采用了双重的冷凝水收集装置，完全杜绝了冷凝水进入柜内的可能；

2、核心部件——压缩机采用环保、耐高温、高背压型R134a压缩机，自带电流过载保护，可使用环境温度最高可达60℃；

3、智能控制系统，显示柜内温度，可调节的面板大大方便了用户使用；

4、采用工业级离心风机，自带电流过载保护，连续工作高达12万个小时；

5、安装、维护简单，在灰尘、毛绒多的场合需定期清洗空调散热入风口的网罩；

6、空调冷凝水处理

空调本身内部已有空调冷凝水蒸发系统，只要机柜防护等级达到IP54或密封性比较好的情况下空调冷凝水在空调内部蒸发变成水气随空调外循环气体排出柜外，如果机柜密封性较差或经常打开柜门，蒸发不及的冷凝水会从空调底部的备用排水口排出