功能及特点：

JSG多刃式破碎机是金穗公司高性能新型产品，经我公司多年的研究和发展及用户使用反意见而设计该机型主要用来解决过往（现时）破碎难的问题。

例如：押出成型厂的实心胶头、鞋楦、废料回收造料厂板材，PP、PE管材、壁厚弯头、以及交延展性的材料和纤维等。

料斗双层隔音，加重型及耐磨机室，能够对抗各种运转破碎的冲击力，同时在马达驱动工作中，倍感到该机型的稳重与强径。

前置刀片、将刀具排成“爪型”角度，有效的分散各刀具的切割点，令每个接触到刀片的胶块都能得到有效的粉碎。

各组刀片装有“V”型状刀片，确保在旋转切割中有球型胶块能及时分解与破碎。

多刃旋转刀轴，增加切割次数、减少破碎腔内料件停留时间，令破碎产量倍增。

每种机型都可以加装回收储料罐装置。

技术参数：

| 机型/Type | JSG600 | JSG700 | JSG800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉碎口径/Crushing chamber(mm) | 610×400 | 710×480 | 815×590 |
| 粉碎能力/Crushing ability(kg/h) | 450-550 | 500-700 | 600-800 |
| 刀片数量 | 6刃×6片 | 6刃×7片 | 6刃×8片 |
| 固定刀/stationary cutter | 2片 | 2片 | 4片 |
| 功率/Power（KW） | 18.5/22 | 22/37 | 45/55 |
| 外形尺寸（mm) | 190×115×230 | 220×145×230 | 220×170×300 |