Haskel公司简介

Haskel 公司设在美国加利福尼亚。在研究开发高压气体和液体的气动泵技术已经有60多年的经验。在设计和制造空气放大器（Air Amplifier）、气体增压器（Air Drive Gas Booster）、液驱气体增压器（Hydraulically 　drive Gas Booster）、液压泵（Liquid Pump）、化学药剂注射泵（Chemical injection pump）和气液混合泵（Liquefied Gas Pump）、高压开关、蓄能器、过滤器等器件方面处于国际领先地位。

haskel气体增压泵适用范围：

氮气增压、空气增压、氧气增压、氦气增压、氩气增压、甲烷增压
、天然气增压、二氧化碳增压等大部分惰性气体增压,最高输出压力可达269MPa.

气体增压泵Gas Boosters工作原理：

压缩空气驱动大面积端活塞，小面积端得到高压气体输出。

Haskel增压泵输出压力：

最高2690bar（269MPa），其中氧气最高5000psi（34.5MPa）

气体增压泵适用于压缩空气、氮气、氦气、氩气、氧气、氢气、甲烷、天然气等大部分惰性气体增压.

Haskel气体增压泵特点

- 到达预定压力后即自动停机，不再消耗多余的能量和产生热量

- 不产生热量，不会有火花和火焰危险，安全防爆

- 线性输出，易于实现人工或自动控制-通过控制驱动气压或入口气体压力可以精确调节输出压力

- 达2690bar(269MPa)的最高输出压力，满足大多数高压需要

- 可以连续起停，不受限制，并无不良影响

- 气动活塞环及其他气动部件在工作状态时不需要添加润滑油，从而节省运行成本，并可防止油气污染环境

- 轻便可靠，易于维护，坚固耐用

- 以压缩空气为动力源，不需使用电源

haskel气体增压泵的应用范围:

- 阀门、管件、压力容器等提供气压静压和高压爆破测试

- 航空航天高压附件维修后的气压静压、动态测试

- 安全阀校定

- 阀门及井口装置水中冒泡试验

- 气体调压阀的高气压检测

- 汽车制动系统及管路测试

- 通信电缆充气测试

- 飞机轮胎和蓄能器充气的高压氮气增压系统

- 气体辅助注塑中高压氮气增压系统

- 超纯净气体增压（如CO2超临界萃取）

- 稀有昂贵气体增压回收（如氦气回收等）

- 呼吸气输送与充气

- 呼吸气瓶灌充

Haskel气体增压泵型号及技术参数

| 型号 | 压缩比 （增压比） | 最高驱动气压力(MPa) | 最低进气压力(MPa) | 最高进气压力(MPa) | 最高排气压力(MPa) | 最大排气量（标升/分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL | RATIO | Maximum drive pressure (MPa) | Provision gas minimum ressure (MPa) | Provision gas maximum ressure (MPa) | Discharge gas maximum pressure(MPa) | maximum discharge (NL/MIN) |
| AG-15 | 15 Pa | 1.03 | 0.35 | 15.5 | 15.5 | 480 |
| AG-30 | 30 Pa | 1.03 | 0.7 | 31 | 31 | 500 |
| AG-62 | 60 Pa | 1.03 | 1.4 | 62 | 62 | 570 |
| AG-75 | 75 Pa | 1.03 | 1.7 | 77.6 | 77.5 | 360 |
| AG-152 | 150 Pa | 1.03 | 1.7 | 137.9 | 138 | 630 |
| AG-233 | 225 Pa | 9.0 | 1.7 | 155.2 | 138 | 680 |
| AG-303 | 300 Pa | 9.0 | 3.4 | 169 | 269 | 880 |
| AGD-1.5 | 1.5 Pa+Ps | 9.0 | ATM | 2.1 | 2.1 | 1,450 |
| AGD-4 | 4 Pa+Ps | 1.03 | ATM | 8.6 | 8.6 | 3,400 |
| AGD-7 | 7 Pa+Ps | 1.03 | 0.17 | 17.2 | 17.2 | 2,700 |
| AGD-15 | 15 Pa+Ps | 1.03 | 0.35 | 34.5 | 34.5 | 3,750 |
| AGD-30 | 30 Pa+Ps | 1.03 | 0.7 | 62.1 | 62 | 2,100 |
| AGD-32 | 30 Pa+Ps | 1.03 | 0.35 | 34.5 | 31 | 2,700 |
| AGD-62 | 60 Pa+Ps | 1.03 | 1.4 | 62.1 | 62 | 1,810 |
| AGD-75 | 75 Pa+Ps | 1.03 | 1.7 | 137.9 | 138 | 1,350 |
| AGD-152H | 150 Pa+Ps | 1.03 | 1.7 | 172.4 | 172.4 | 2,180 |
| AGT-4 | 4 Pa+Ps | 1.03 | 1/4ATM | 8.6 | 8.6 | 320 |
| AGT-7/15 | 15Pa+2 Ps | 1.03 | 0.17 | 6 Pa | 27.6 | 280 |
| AGT-7/30 | 30Pa+4 Ps | 1.03 | 0.17 | 2 Pa | 37.9 | 220 |
| AGT-15/30 | 30Pa+2 Ps | 1.03 | 0.35 | 15 Pa | 58.6 | 570 |
| AGT-32/62 | 60Pa+2.5Ps | 1.03 | 0.7 | 30 Pa | 62.1 | 165 |
| AGT-15/75 | 75Pa+2.5Ps | 1.03 | 0.35 | 3.5 Pa | 89.7 | 710 |
| AGT-30/75 | 75Pa+2.5Ps | 1.03 | 0.7 | 20 Pa | 110.3 | 400 |
| AGT-32/152H | 150Pa+5 Ps | 1.03 | 0.7 | 7 Pa | 172.4 | 210 |
| AGT-62/152H | 150Pa+2.5Ps | 1.03 | 0.7 | 40 Pa | 172.4 | 480 |
| 8AGD-1 | 1 Pa+Ps | 9.0 | 0.35 | 2.1 | 2.1 | 5,000 |
| 8AGD-2 | 2 Pa+Ps | 9.0 | 0.35 | 2.1 | 2.1 | 3,500 |
| 8AGD-2.8 | 2.8 Pa+Ps | 9.0 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 4,800 |
| 8AGD-5 | 5 Pa+Ps | 9.0 | 0.35 | 17.2 | 17.2 | 5,500 |
| 8AGD-14 | 14 Pa+Ps | 9.0 | 0.7 | 34.5 | 17.2 | 9,100 |
| 8AGD-30 | 30 Pa+Ps | 9.0 | 1.7 | 34.5 | 34.5 | 3,800 |
| 8AGD-60 | 60 Pa+Ps | 9.0 | 2.1 | 62.1 | 62 | 3,350 |
| 8AGD-150 | 150 Pa+Ps | 9.0 | 1.7 | 137.9 | 138 | 3,400 |
| 8AGT-5/14 | 14Pa+2.8Ps | 9.0 | 0.27 | 2.8 Pa | 17.2 | 700 |
| 8AGT-5/30 | 30 Pa+6 Ps | 9.0 | 0.27 | 1 Pa | 34.5 | 335 |
| 8AGT-14/30 | 30Pa+2.1Ps | 9.0 | 0.7 | 12 Pa | 34.5 | 1,120 |
| 8AGT-14/60 | 60Pa+4.3Ps | 9.0 | 0.7 | 4.3 Pa | 62 | 440 |
| 8AGT-30/60 | 60 Pa+2 Ps | 9.0 | 1.7 | 30 Pa | 62 | 1,250 |
| 8AGT-30/150 | 150 Pa+5 Ps | 9.0 | 1.7 | 7 Pa | 138 | 360 |
| 8AGT-60/150 | 150Pa+2.5Ps | 9.0 | 3.4 | 40 Pa | 138 | 950 |
| 14AGD-125 | 125 Pa+Ps | 9.0 | 6.9 | 1,035 | 103.5 | 2,650 |
| 14AGD-315 | 315 Pa+Ps | 9.0 | 6.9 | 2,415 | 241.5 | 1,000 |
| 14AGT-125/315 | 315Pa+2.5Ps | 9.0 | 0.69 | 82 Pa | 241.5 | 1,250 |

海德利森（Hydrosys）与美国Haskel公司结成了战略合作伙伴关系，负责在中国的销售，技术服务与维修中心。我们将携手顶级国际公司一起为中国的客户提供更优质的产品，更完善的服务与技术支持！

公 司 名 称：北京海德利森科技有限公司

联   系   人：韩小姐

技术咨询电话：010-63357350

E－mail     ：zjf@hydrosyscorp.com

网        址：http://www.hydrosyscorp.com