产品名称：   DGS70/127N(A) 煤矿用隔爆型钠灯/隔爆防水高压钠灯

适用范围：    严格按煤矿安全有关规定使用。产品按防爆、防水、防尘的三防要求制造标准《G83836.1.2.3—2000爆炸性环境电气设备》要求进行制造设计，防爆标志为ExdI。 
    特点：该灯具采用小功率双管芯高压钠灯做光源，适用寿命可达一万五千销售以上，光发效率高达65流明/瓦，是荧光灯的2.5倍，白炽灯的5倍，有明显的节能效果，使用中可节省维修，根据用户需要可选择不同大小功率或35W或70W产品。 
    1. 该灯具广用于有瓦斯或煤尘，淋水较大的基建矿井及峒室中使用，亦可供井底车场变电所等处照明使用。 
    2. DGC35/127U型煤矿用隔爆型支架灯，抗震性能好，透雾性能强，适用于有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采煤工作面，及大巷峒室照明用，灯具的使用详见产品说明书。 
     
    DGS70/127N型煤矿用隔爆防水高压钠灯 
    以上两类属国内首创，该灯具采用新光源双管芯，一管工作，另一管芯处于“等待”状态，若一管芯寿命终止或因故障损坏时，另一管芯自动点亮，如遇瞬间停电再立即通电后。则“等待”管芯立即点亮，保证了长久持续照明，保证生产安全。

矿用隔爆型防水钠灯|DGS70/127N |70W矿用防爆高压钠灯