平安车保

驾校系统施工方案

深圳市吉泰达科技有限公司

目  录

一、 运营商需要投入	2

1. 固定IP和服务器配置	2

2.系统软件技能操作	2

3、安装人员配备	2

4、车载终端设备	3

二、监管部门必备	3

三、驾校单位自购设备	3

驾校系统施工方案

本系统是为提高机动车、人员培训的现代化管理水平而开发设计的，应用车辆定位、无线网络、身份认证技术、信息化系统等当前先进、成熟、可靠的科技手段对教学车辆及学员培训情况进行有效监督和管理，为管理部门和驾校提供学员培训、车辆的有效监管手段，提供学员培训记录、车辆运行实时定位和管理、训练历史数据回放、越界运行历史轨迹回放、车辆违章记录，为各级管理部门提供基本信息查询、各种报表的对比、统计等信息，为管理部门评价各单位对学员培训和考试、车辆的规范使用方面提供了统一、规范的有力手段，为各种管理决策提供有力支持。

以下是驾校系统施工方案:

- 运营商需要投入

1、固定IP和服务器配置

1）申请10兆固定IP，服务器可以托管，如有条件拉专线。

2)服务器参考配置：

| 品 名 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机板 | INTEL 5520芯片组 | 1 | 双路 |
| 处理器 | XEON 5620+散热器 主频：2.4GHZ,L3:12M 缓存 | 1 |  |
| 内 存 | 4G REG DDR3 | 2 | 共8G |
| 硬 盘 | ST 600G SAS 15000转 | 4 |  |
| 阵列卡 | LSI 3041 (支持RAID0.1) | 1 |  |
| 光 驱 | DVD 光驱 | 选购 |  |
| 远程管理 | HP 原装远程管理套件 | 选购 |  |
| 热插拔 | 支持 |  |  |
| 机箱电源 | 强氧1U 4盘位热插拔机箱+1U 400W电源 | 1 |  |
| UPS | 山特 3000VA 2小时电池 |  |  |
| PC机 | P4 2.4G/160GIDE/1G/17” | 2 |  |
| 交换机 | TP-LINK 24口 | 1 |  |
| 路由器 | TP-LINK路由器 | 1 |  |

以上是建议配置，也根据当地驾校车辆容量多少来适当增减。

3）软件参考配置

自主开发软件

| 序号 | 品名 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心通讯程序 | 接收数据 | 1 |
| 2 | 中心数据收发程序 | 数据翻译，保存，分发 | 1 |
| 2 | Web驾校计时管理系统程序 | 计时系统的管理 | 1 |
| 总计 |  |  |  |

- 4）用户自配软件

| 序号 | 品名 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | windows 2003 server | 数据库服务器操作系统 | 1 |
| 2 | Oracle11g | 数据库 | 1 |

2、系统软件技能操作

系统软件技能操作需要2人（如量大再增加人员），主要是对驾校软件操

作和处理监管部门以及驾校单位的使用，长期系统维护，保证系统正常运作；

系统操作技能人员必须熟悉电脑、 网络、服务器远程操作和电脑多种软件

的使用经验。软件具体操作见附件1

3、安装人员配备

车载终端产品安装人员需要3-10人，根据当地使用和量的大小进度，来

定安装人员多少，长期维护人员需要千分之二配备；按照每个安装人配备安

装工具及工具箱（斜口钳子、螺丝刀一套、小刀、汽车专用胶布、电笔、扳

手一套）； 终端产品安装人员必须对各种车辆电路熟悉（汽车电工），安装过

相关汽车电子产品或者防盗器；操作需要有一定责任心和细心。安装见附件2

4、车载终端设备

根据当地监管部门的需要定制车载终端设备，车载终端设备有几种：

1)GPS主机+IC卡读卡器+指纹+信息屏+摄像头。

2)GPS主机+IC卡读卡器+信息屏+摄像头。

3)GPS主机+IC卡读卡器+摄像头。

4)GPS主机+IC卡读卡器+人脸识别。

先拿样机测试软、硬件，测试好后再定货，签定货合同，定货需要10-15天，需要备货3%以便维护。

- 监管部门必备

1、必备2台电脑能够上外网实时登陆服务器，有条件可以建设电子大屏幕；

实时对驾校单位、车辆、教练和学员审批，并准确了解教练员授课、学员训练

的时间和里程情况以及驾校机构教学合格率。

- 驾校单位自购设备

1、驾校单位自购2台电脑；

2、1台IC卡打印机（如学员多可以再增加），打印教练和学员IC卡信息；

3、1台IC卡制卡器（如学员多可以再增加），采集教练和学员身份信息；

4、1台二代身份证读写器，采集教练和学员信息；

5、1台指纹录入器（如学员多可以再增加，没有定制就不需要），录入教练和学员身份信息；

6、1台人脸识别录入器（如学员多可以再增加，没有定制就不需要），录入教练和学员身份信息。

深圳市吉泰达科技有限公司