- 用途：

剪断销信号器是用于水电厂水轮机

导叶剪断销孔内。当剪断销被剪断时，发

出电信号，为陶器瓷材料或者有机玻璃壳

体，CJX为常闭式；KJX为常开式。

剪断销信号器采用陶瓷或脆型聚笨已烯材料制成，分为常开、常闭式两种。主要用于水轮机导水叶的剪断销断裂时的发信号元件，为剪断销信号装置提供信号报警，便于值班人员及时处理。一般装在剪断销的轴向中心孔内。

[技术参数]

1)、使用电压：<220V；

2)、内阻：<0.2Ω；

3)、使用电流：<1A；

4)、环境温度：0∽45℃、环境湿度：80%。