硅胶布风管

关键词：耐高温风管，通风吸尘管，硅胶布风管，矽胶布风管，风管

材料：特制硅胶玻璃纤维布

应用：各种机械通风，热气和冷气的引导，抽放烟雾，湿气及粉尘，高温湿气体尾气排放。

性质：双层管壁，防漏，内壁光滑。质量超轻，弯曲极为灵活，可压缩，有较好的伸缩弯曲性。

构造：以特制双层硅胶玻璃纤维被覆，内以加密螺旋钢丝支撑，硅胶玻璃纤维粘接钢丝之上、下层，以强力附着粘力及拉力，外表白色纤维线加固。

温度范围：约-70℃到+300℃
优点:弯曲时管壁不会内凹,不会产生形变,抽取和输送优良;耐温性能佳

规格尺寸:Φ15-1500mm，壁厚：1.21mm， 钢丝：0.8-1.2mm，流速：38m/s，每根四米，颜色及长短可根据客户需要定做。