- 老富士变频器5000P11S/5000G11S系列故障代码表

| 北京万丰自动化专营变频调速器变频数控器010-52462395 | 北京万丰自动化专营变频调速器变频数控器!变频器/变频器维修 | 北京万丰自动化专营变频调速器变频数控器!变频器/变频器维修 | 北京万丰自动化专营变频调速器变频数控器!15011497598 |
| --- | --- | --- | --- |

富士变频器P11S/G11S系列故障代码表15011497598

| 错误代码 | 型号 | 品牌 | 错误类型 | 错误原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OC1 | G11S_P11S | 富士 | 加速时过电流 | ·加速太快·电网电压偏低·变频器功率偏小15011497598 | ·增大加速时间·检查输入电源·选用功率大一档的变频器 |
| OC2 | G11S_P11S | 富士 | 减速时过电流 | 减速太快负载惯性转矩大变频器功率偏小15011497598 | 增大减速时间外加合适的能耗制动组件选用功率大一档的变频器 |
| OC3 | G11S_P11S | 富士 | 恒速时过电流 | 负载发生突变或异常电网电压偏低变频器功率偏小15011497598 | 检查负载或减小负载的突变检查输入电源选用功率大一档的变频器 |
| EF | G11S_P11S | 富士 | 对地短路故障 | 变频器故障或噪声引起变频器误动作15011497598 | 请与厂家联系010-52462395 |
| OU1 | G11S_P11S | 富士 | 加速时过电压 | 输入电压异常瞬间停电后15011497598，对旋转中电机实施再启动 | 检查输入电源避免 停 机 再启动 |
| OU2 | G11S_P11S | 富士 | 减速时过电压 | 减速太快负载惯性大输入电压异常15011497598 | 增大减速时间增大能耗制动组件检查输入电源 |
| OU3 | G11S_P11S | 富士 | 恒速时过电压 | 输入电压发生异常变动负载惯性大15011497598 | 安装输入电抗器外加合适的能耗制动组件 |
| LU | G11S_P11S | 富士 | 欠电压 | 电源电压太低15011497598 | 检测电压是否正常、变频器额定电压设定是否正确 |
| Lin | G11S_P11S | 富士 | 电源缺相 | 电源缺相15011497598 | 检测电压是否正常 |
| OH1 | G11S_P11S | 富士 | 散热片过热 | 1.控制端子11-13之间是否短路2.散热板温度超过界限值3.可能是温度探测器等检测电路的问题4.负载过大5.变频器故障或噪音引起的误动作15011497598 | 1.排除短路2.调节周围温度使其在正常界限内、检查风扇是否运行正常、散热片是否堵塞3.联系厂家4.减轻负载5.联系厂家010-52462395 |
| OH2 | G11S_P11S | 富士 | 外部报警 | 1.控制端子11-13之间是否短路2.散热板温度超过界限值3.可能是温度探测器等检测电路的问题4.负载过大5.变频器故障或噪音引起的误动作15011497598 | 1.排除短路2.调节周围温度使其在正常界限内、检查风扇是否运行正常、散热片是否堵塞3.联系厂家4.减轻负载5.联系厂家010-52462395 |
| OH3 | G11S_P11S | 富士 | 变频器内过热 | 1.控制端子11-13之间是否短路2.散热板温度超过界限值3.可能是温度探测器等检测电路的问题4.负载过大5.变频器故障或噪音引起的误动作15011497598 | 1.排除短路2.调节周围温度使其在正常界限内、检查风扇是否运行正常、散热片是否堵塞3.联系厂家010-524623954.减轻负载5.联系厂家010-52462395 |
| dbH | G11S_P11S | 富士 | DB电阻过热 | 15011497598 |  |
| OL1 | G11S_P11S | 富士 | 电机1过负载 | 电网电压过低电机额定电流设置不正确电机赌转或负载15011497598突变过大大马拉小车 | 检查电网电压重新设置电机额定电流检查负载，调节转矩提升量选择合适的电机 |
| OL2 | G11S_P11S | 富士 | 电机2过负载 | 15011497598 |  |
| OLU | G11S_P11S | 富士 | 变频器过负载 | 加速时间太快对旋转中电机实施再启动电网电压过低负载过大15011497598 | 延长加速时间避免 停 机 再启动检查电网电压选择功率更大的变频器 |
| FUS | G11S_P11S | 富士 | DC熔断器断路 | 直流部分的熔断器烧断15011497598 | 可能是由于IGBT功率模块烧损短路等原因造成 |
| Er1 | G11S_P11S | 富士 | 存储器异常 | 1.功能码写入过程中切断过电源2.周围有噪音源3.变频器本身故障15011497598 | 1.将功能码H03中数据初始化后重置报警2.调整有问题的地方3.变频器故障请与厂家联系 |
| Er2 | G11S_P11S | 富士 | 面板通讯异常 | 1.功能码写入过程中切断过电源2.周围有噪音源4.变频器本身故障15011497598 | 1.将功能码H03中数据初始化后重置报警2.调整有问题的地方4.变频器故障请与厂家联系010-52462395 |
| Er3 | G11S_P11S | 富士 | CPU异常 | 1.功能码写入过程中切断过电源2.周围有噪音源5.变频器本身故障15011497598 | 1.将功能码H03中数据初始化后重置报警2.调整有问题的地方5.变频器故障请与厂家联系010-52462395 |
| Er4 | G11S_P11S | 富士 | 选件通信异常 | 选件卡使用时出错， 保 护 动作15011497598 | 正确使用或更换选件卡 |
| Er5 | G11S_P11S | 富士 | 选件异常 | 选件卡使用时出错， 保 护 动作15011497598 | 正确使用或更换选件卡 |
| Er6 | G11S_P11S | 富士 | 操作错误 | 由强制停止命令[STOP1、STOP2]使变频器停止运行15011497598 | 请正确操作010-52462395 |
| Er7 | G11S_P11S | 富士 | 输出电路异常 | 自整定不良15011497598 | 检查变频器与电动机之间连接线是否开路或连接不良 |
| Er7. | G11S_P11S | 富士 | 充电电路异常 | 自整定不良15011497598 | 检查电源输入L1/R或L3/T上没有电压，或充电电路用继电器是否异常 |
| Er8 | G11S_P11S | 富士 | RS-485通信异常 | 使用RS-485通信时出错15011497598 | 检查RS-485通信情况 |

北京万丰自动化富士变频器富士C1S/富士E1S/富士F1S/富士G1S/富士VG7/富士G9S/富士p9S/富士G11S/富士P11S/富士VG7/富士E11/富士E9S/富士VG5S/富士VG5N系列故障代码详询010-52462395