- XK3201BS型数字称重显示器是专门为水泥、化工等包装机提供自动定量控制的微机。本机是由单片微机控制，集称重控制于一体的智能仪表。具有独特的抗干扰能力，能在恶劣的环境中长期使用。

- 二、主要功能

- 1、设定量控制

- 2、工作状态LED指示

- 3、粗细调控制

- 4、传感器量程设定

- 5、传感器灵敏度设定

- 6、参数设定去皮功能

- 三、技术规格

- 1、一般规格

- 环境温度：-20℃ — +60℃

- 相对温度：＜80%

- 电源电压：~220V±10%

- 外型尺寸：76×159×115（mm）

- 2、测量部分

- 供电电源：5V±5%

- 最大负载能力：150mA

- 信号范围：0—25mv

- 内部输出直流5V，驱动外部继电器输出开关信号。

- 继电器最大负载能力：~ 220v/50HZ。