解放化工液体运输车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 226 |
| 产品名称 | CLQ5252GHY3CA型化工液体运输车 | 产品号 | ZHMTY3GG03P |
| 总质量 | 25000 | 罐体容积 | 23.0 |
| 额定载质量 | 13600 | 外形尺寸 | 10800×2495×3300 |
| 整备质量 | 11205 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 19/14 | 前悬/后悬 | 1575/1850 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 2660+4715 |
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 最高车速 | 85 |
| 其它 | 运输品名:新戊烷,密度:620千克/立方米,罐体有效容积:23.0立方米,罐体长8000mm,长轴2400mm,短轴1600mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为550mm. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | CA5253GJYP7K2L11T3E | 底盘名称 | 6×2平头柴油油罐汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
| 外形尺寸 | 10645×2490×2680,3045 | 轮胎数 | 8 |
| 接近角/离去角 | 21/15 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
| 钢板弹簧片数 | 4/4/4+4 | 前轮距 | 1964/1964 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1830 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F BF6M2012-18E3 BF6M2012-22E3 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6618 6618 6740 6740 6618 6618 7120 7120 6060 6060 | 136 162 136 162 136 162 162 136 136 162 |