KZS型矿用振动筛

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

............

2  K  Z   S – 10  20 – 5°

筛面倾角：5°（水平不标）

筛面长：2000mm

筛面宽：1000mm

筛分机

振动

矿用

筛面层数：2层（单层不标）

型号说明

- 工作原理

多层粉料振动筛为双振动电机驱动，利用振动电机激振的原理工作。当两台电机作同步、反向旋转时，其偏心块所产生的振动力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在振动力和物料自重力的联合作用下，使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，以合理匹配筛网达到筛分的目的。

- 适用范围

KZS型矿用振动筛适用于冶金、矿山、煤炭、建材等行业物料的筛分，入料颗粒尺寸一般小于150mm。

- 结构及特点

KZS矿用振动筛结构示意图

筛体结构：筛体各部分均采用轧制钢板及型材焊接而成（部分组体间为螺栓连接）整体刚度好，牢固可靠。

筛框： KZS型为勾板式或压板式，牢固可靠。

筛网：均为金属丝编织方孔筛网或钢板网、焊接网、条型网，也可按用户要求采用其它类型筛网。

筛体（振动部分）：由弹簧支承于下座架上，减振效果明显。

图示为座式，可根据用户需要改为吊挂式。

本筛机与摇板筛、电磁振动筛、旋振筛相比，有如下特点：

筛分精度高、结构简单、维修方便、耗能低、噪声小、密封性好、减少粉尘污染、筛网寿命长。

- 部分规格型号

| 型 号 | 筛 分 能 力 |  | 振幅mm | 筛面倾角 | 电机型号 | 功率（Kw） | 外形尺寸 （长×宽×高）mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粒度mm | t/h |  |  |  |  |  |
| 2KZS-6-15 | ≤30 | 8 | 5～7 | 0°～15° | YZD-10-6 | 2×0.75 | 2035×1070×1430 |
| 2KZS-9-18 | ≤50 | 15 | 5～7 | 0°～15° | YZD-20-6 | 2×1.5 | 2200×1420×1660 |
| 2KZS-10-20 | ≤50 | 15 | 5～7 | 0°～15° | YZD-20-6 | 2×1.5 | 2400×1520×1460 |
| 2KZS-12-24 | ≤100 | 20 | 5～7 | 0°～15° | YZD-30-6 | 2×2.2 | 2793×1800×1860 |
| 2KZS-12-30 | ≤120 | 25 | 5～7 | 0°～15° | YZD-50-6 | 2×3.7 | 3250×1800×2290 |
| 2KZS-15-30 | ≤150 | 35 | 5～7 | 0°～15° | YZD-75-6 | 2×5.5 | 3400×2220×2220 |
| 2KZS-15-36 | ≤150 | 50 | 5～7 | 0°～15° | YZD-75-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2210 |
| 2KZS-18-36 | ≤200 | 80 | 5～7 | 0°～15° | YZD-100-6 | 2×7.5 | 4000×2520×2300 |
| 2KZS-18-42 | ≤200 | 80 | 5～7 | 0°～15° | YZD-100-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2500 |

注：筛面长、筛面宽、层数、倾斜角、各层出口方向、出口大小、进口方向、进口大小、材质等，我厂均可以根据用户的要求设计制造。

- 安装及调试

  - 将机器置于平整坚实的水平地面（混凝土或钢结构地面），穿入地脚螺栓（基础螺栓用户自备），紧固。

  - 将弹簧套在上、下座圈上（安放筛体），弹簧应完全进入弹簧座圈，保证垂直，不得扭歪。

  - 筛机的振动部分不得与机外其它物体有任何硬性连接或接触。

  - 接通电源，按下启动按钮（本机可直接启动），使振动电机同步反方向旋转。

  - 激振力的调整：振动电机的两端偏心块为可调试，调整两偏心体的夹角可改变其激振务的大小，筛机出厂前激振力已调到最佳状态，可直接进入使用，无需再作调整。

必要时，可按以下方法调整：打开电机两端防护罩，松开偏心块的紧定螺栓，将两端的可调偏心块作同方向转动，使其上的数值对位轴头上的刻线，此时即为所需激振力。调整完毕，将紧固螺栓旋紧。

  - 此类筛机开、停机通过其振区时会产生较大幅度的振动，为改善这一状况，可配接电气制动装置。

- 使用、维护与保养

  - 筛机运转时，其振动部分不得与机外任何物体连接或接触。（软性联接须在生产厂指导下使用）

  - 物料喂料时，应在进料口的整个筛体宽度方向上喂入，以保证筛面上物料的均匀分布。

物料下落时，不得有大的冲击，以免损坏筛网。

  - 开、停机前，筛面上不得有存留物料。

  - 设备运行中如有异常声响，应立即关机检查，排除故障后方能开机。

  - 振动电机的维护保养见其使用说明书。

  - 各检修部位及周期见下表：

| 检修部位 | 检修内容 | 处理方法 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛网（包括筛框） | 有无破损、松弛、断裂等 | 更换或重新张紧 | 7天 |
| 隔振弹簧 | 有无划伤、裂纹 | 更换 | 每天 |
| 各部位螺栓（包括地脚螺栓） | 有无松动、损坏 | 拧紧或更换 | 每天 |
| 各部件连接处（焊缝） | 有无裂纹、开裂 | 重新焊接或更换 | 7天 |

- 简单故障的检查及排除

当筛机出现一些简单故障时，用户可按下表所示方法自行进行检查。

| 故障现象 | 检查部位 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电机电源线及开关 | 找出断路点，更换或修复 |
| 电机转动 但筛体不振动或轻微振动 | 电机偏心体 | 偏心体如在“零”激振力位置需调整； 将筛机与机外的刚性连接拆除。 |
|  | 筛体 |  |
| 筛体左、右摆动 （物料不走或速度降低） | 振动电机 | 两台电机应同时工作；两台电机转向应相反；拆除影响其振幅的机外连接物体。 |
|  | 筛体 |  |

- 售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

- 随机技术文件

- 安装基础图；

- 产品使用说明书；

- 产品合格证；

- 装箱单。

………

产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com