- 振动垂直螺旋提升机

一、振动垂直螺旋提升机概述
　　KCCZ垂直振动螺旋提升机又叫振动螺旋提升机、垂直螺旋提升机、振动垂直提升机等。KZZC振动垂直螺旋提升机是一种新型的垂直振动输送设备，该设备具有蜂窝式底座，全新内管支撑系统本机对一切颗粒状、块状、粉状的固体物料都可以输送。
二、万宏KCCZ振动垂直螺旋提升机优势
　　1、输送效率高，且不受输送高速的影响
　　2、新型蜂窝式底座，牢固稳定
　　3、新增内管支撑，承载流量增大
　　4、与出入口输送设备配套使用，使输送过程实现完全自动化
　　5、结构紧凑，占地面积小，安全可靠，易于维护
　　6、解决了普通螺旋提升机较高后机身不稳定或输送无法完成现象
三、KCCZ垂直振动螺旋提升机工作原理　
 　　万宏生产的KCCZ螺旋垂直振动提升机利用振动电机不对称原理，使两台电机同时反向运转时产生一个振动力偶，通过减震弹簧的振动，使物料从水平提到一定的高度。
四、万宏垂直螺旋提升机主要结构
　　本机通常由螺旋输送机本体、进出料口、法兰、减振系统、振动电机和底座这几部分组成。
　　螺旋输送机叶片有现拉式和整拉失，现拉式可做成任意厚度与规格尺寸，整拉式不宜制作非标准螺旋。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料（有粘性和易结块的除外）都可垂直输送，还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。
五、垂直振动螺旋提升机使用范围
　　万宏生产的振动螺旋垂直提升机是用来水平或倾斜输送粉状、粒状、小块状物料的一般用途的输送设备, 螺旋输送给料机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组，可使运输工作减轻劳动强度，提高工作效率，应用范围很广。适用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等。
六、KCCZ振动螺旋垂直提升机使用须知
　　1、电机必须是反向运转。
　　2、电机应做缺相保护。
　　3、开车时所有障碍物应与设备本身有一定间隙或者使用软连接。
　　4、电机需定期加油（2#锂基子）。
　　5、在使用过程中，应注意减震弹簧是否损坏，若发现损坏，应及时更换。
　　6、加料时一定连续，应对物料有一定的控制，不宜每次添加物料过多，否则会出现满槽溢料现象。

万宏KCCZ振动垂直螺旋提升机主要技术参数：

| 型号 | 提升量(T) | 螺旋直径 | 提升高度（MM） | 电机功率(KW) | 振频 | 电压(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCCZ 250 | 0.5 | 250 | 6000 | 0.75KW*2 | 960 | 380 |
| KCCZ 450 | 1 | 450 | 6000 | 1.5KW*2 | 960 | 380 |
| KCCZ 650 | 2 | 650 | 6000 | 2.2KW*2 | 960 | 380 |
| KCCZ 850 | 3 | 850 | 6000 | 3KW*2 | 960 | 380 |

注：本设备可以根据用户需求进行设计、制造。