聚合氯化铝铁（复合铝铁）[英文名称]缩写PAFC 产品特性：聚氯化铝铁（PAFC）是以铝为主、铁为辅（含铁量约2-3%）的新型复合无定型、无机高分子净水剂。铁为高价铁，水解后形成多核络合物。低温时，具有在水中形成的矾花比重大、结成的矾花紧密的特点。这主要是铁盐水解速度及水解过程受温度影响很小的缘故。由于铝盐的除色性能，使出水色度大大降低。所以具有PAC和铁盐的特性和特点，克服了PAC在低温低浊时的净水难点。因此，其净水效果明显优于一般的净水产品。

聚氯化铝铁主要特点：聚合氯化铝铁是在聚氯化铝和三氯化铁水解和混凝机理的深入研究基础上发展而来，它集铝盐和铁盐混凝之优点，对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善，聚合度也大为提高。外观为棕红色粉末、或晶粒状，极易溶于水。

聚氯化铝铁的用途：可用于生活饮用水，工业用水及工业废水、生活污水处理。混凝效果除表现为剩余浊度色度降外，还具有絮体形成快、吸附性能高、泥渣过滤脱水性能好等优点，特别是在处理高浊度水，低温低浊度时、处理效果比明矾、聚合硫酸铁、三氯化铁效果更好。

使用方法：将该产品（固体）与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加，至完全溶解后，再加水稀释到所需要浓度，原水浓度100~500mg/时投加量为3~6mg/I.具体投加时，应根据水质情况进行水试，选出最佳投加量而后投用。

包装及储存：固体为25kg袋装，内层塑料薄膜，外层塑料编织袋，产品应存放在室内干燥，通风、阴凉处，且勿受潮。堆码层数不应超过20袋。

公司主要经营：
   一、水处理药剂：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铝、聚氯化铝铁、氢氧化钠、氯锭。
   二、净水滤料：柱状活性炭、果壳活性炭、粉状活性炭、果壳滤料、石英砂滤料、无烟煤滤料、麦饭石滤料、焦炭滤料、石榴石滤料、沸石滤料、稀土瓷砂滤料、火山岩生物滤料、鹅卵石、金刚砂、磁铁矿、锰砂滤料、泡沫滤珠滤料、活性氧化铝、海绵铁、陶粒滤料。
   三、环保填料：蜂窝斜管、纤维球（改性纤维球）填料、多面空心球、液面覆盖球、鲍尔环、阶梯环、海尔环、组合性填料、软性（半软性）填料、悬浮生物填料、反冲洗滤帽、曝气器、管道伸缩器等。
   我公司产品广泛应用于自来水、石油、化工、电力、冶金、造纸、工业污水、城镇废水和给排水处理等领域。
   本公司位于中原新城—巩义市，这里环境优雅、交通便利。公司全体员工，以可靠的产品、优质的服务、良好的信誉，热忱欢迎广大客商同仁、各界朋友莅临指导、洽谈合作。

如有需要请与我们联系：                                                                              
手机：13526466298  18638742646 
电话： 0371-64225696 
联系人：王经理

谢谢，预祝我们合作愉快！！！