郑州荣茂净水材料厂24小时垂询电话：13526466298  18638742646   纤维球是由纤维丝扎结而成的球形滤料，它与传统的钢性滤料相比，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生反复使用，不必全部更换，省时省力等优点。纤维球滤料，可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。滤速比传统砂滤料高3.5倍，滤料能反洗再生，可实现自动化管理，一般滤速30m/h，粗滤进水100mg/l，出水SS≤5mg/l，精滤进水20mg/l，出水≤2mg/l。广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。

（一）、性能和特点：本产品选用高醛化维呢纶，定型涤纶丝为原料。用自身表面所沾附的大量生物团与充氧，污水反复接触，使废水中的悬浮物及有机物降解而达到处理目的。它的特点在于：1.质轻、强度高，物理化学性能稳定，经久耐用。2.随水飘动的纤维丝，使填料之间空隙可变，不易被生物膜堵塞。3.比表面积大，活性强，处理效果好。

（二）、其性能指标分析如下：

| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 1.38 g/cm | 充填密度 | 70－85kg/m |
| 滤速 | 20－85m/h | 比表面积 | 3000m2/m3 |
| 截污量 | 6－10kg/m | 空隙率 | 96% |
| 球径 | 25±2mm，30±2mm | 球体外观 | 白色球状，椭圆状 |

纤维球主要分为普通纤维球和改性纤维球。

改性纤维球适用于油田含油污水的精细过滤，也适用于其它工业废水的精细过滤。改性纤维球去除油及有机物的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油≤15mg/L，悬浮物≤10mg/L；滤后水质含油≤5mg/L，悬浮物≤2mg/L。改性纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。滤料只需每年补10%左右，无需更换。 改性纤维球与普通纤维球最大的区别在于是一种不同于纺织用染色性差的高分子聚合物----改性纤维丝束精细制作而成，亲水疏油，在对含油污水处理中具有效果佳、精度高、易冲洗、使用周期长等优点，广泛应用于油田、石化加工，印染等行业污水处理中。　       纤维球滤料市场需求：纤维球滤料是近年以来我国开发的比较好的水处理填料，从应用领域来看，中国与世界其他国家有很大差异。纤维球滤料的应用主要集中在水处理和石油行业。          纤维球包装要求：由于纤维球系纤维丝扎接而成，固吸附能力很强。在平时储存以及运输过程中应采用双层带塑料内膜的包装，以起到防潮防水的作用。                                 储存防火：由于纤维球为易燃品，在储存过程中应选用阴凉、远离火源处，定期对消防设施进行安全检查，以防止发生火灾。                                                         纤维球规格：纤维球球体直径：20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm.

郑州荣茂净水材料厂是国内生产净水材料的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有十多个系种，近百种产品，被建设部定为专业产品推广厂家。产品被广泛用于城镇供水、排水、冶金、电力、工业污水处理等领域。主要产品：水处理材料系列：1、活性炭。2、净水剂--新型高效聚合氯化铝、活性氧化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝。 3、滤料-纤维球、石英砂、海绵铁、无烟煤、沸石、泡沫滤珠、磁铁矿、锰砂、鹅卵石等滤料及各种挂膜生物陶粒滤料。 4、填料--多面空心球、滤水帽、曝气软管、组合式填料、蜂窝斜管填料、悬浮生物球填料及各种化工填料。

备注：产品要15吨以下走物流公司，15吨以上有荣茂货运部专车配送。　　
厂家24小时垂询热线：0371-64225696移动电话：13526466298  18638742646 销售经理：:王经理
（郑州荣茂净水材料有限公司-拥有自己的配货车）