本产品适用于高速电梯视频监控系统连接电梯摄像机与视频监控设备，传输视频监控图像信号。

产品特点：

电缆柔软性好

采用特定材料及工艺制作，性价比高。有带电源线及不带电源线供选择。

注意事项：

安装使用前应自由垂吊，充分退扭（避免出现线缆打结和波浪扭曲）；

钢绳加强芯剥离后应进行固定，同时应承受线缆自身重量及运行拉力；

两条钢绳加强芯剥离后应保持对称一致拉力，其所受拉力与平均值偏差应小于5%；电梯轿厢压缩电梯缓冲器时，电梯专用视频线不得与底坑和轿厢底边框接触；安装时线缆视频、电源接口不得有虚焊、脱焊且应固定牢实。

使用特性：

电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃，敷设环境温度应不低于0℃。安装自由悬挂长度超过35 m。移动速度超过1.6 m/s，不超过10.0m/s高速运行时承力元件为镀锌软钢丝绳。电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍。

0.5 mm2       U0/U     2500V

>1.0 mm2      U0/U     3000V

最小击穿电压：         6000V

温度范围：             移动安装：-20℃～+70℃

固定安装：-30℃～+70℃

抗辐射                 80Mrad{80×106cJ/Kg}

燃烧试验               符合VDE 0472 804 部分B 类 试验和IEC 332-1

产品型号及名称、生产范围、使用场合

DT-SYV75-5

DT-SYV75-5+RVV2×1.0+钢丝