【小型高速粉碎机】 (手提式、摇摆式）

广州雷迈研制的家用五谷杂粮磨粉机采用超高速单相电机作为动力，设有大小多种不同机型，能快速粉碎各种软硬药材；小型机一次（50-500克）只需1分钟就能将各种需要粉碎的药物研磨成50-200目的粉末，既均匀又无损耗。粉碎范围广：对中西药物、珍珠、化工原料、食品原料、矿物、土壤、粮食、煤炭、实验原料即能快速粉碎。本机可以粉碎五谷杂粮、固元膏等粉碎效果极佳！是广大顾客用于做美容食品的好机器。

结构特点

1、本机由电机、刀片、电器等元件组成，具有体积小、造型美观等优点。

2、本机最大优点在于粉碎室和盖子未采用传统的螺纹设计，而是采用密封圈密封免螺丝设计，盖合非常容易，绝对不会出现卡碗现象，操作更方便。

3、新型摇摆式粉碎机有200g/300g/400g/500g/800g/1000g共6种型号。

4、可粉碎各种药物物品等，成品为粉末。粉碎细度：80-300目。

操作过程

1、备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-45的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。然后准备好接料盘等必需品。

2、入料：打开上盖（逆时针开，顺时针关），把干燥药物放入粉碎箱内。 将盖关紧，旋紧摇摆固定旋扭。

3、粉碎：插上电源，打开定时器开关。一般中药粉半分钟即可，硬药粉1分钟左右即可，不宜时间过长。

4、出料：当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。旋松摇摆固定旋扭，打开上盖，倒出粉末。

粉碎机对于一般物料都有很好的粉碎效果，而对于含硬度、纤维性、糖份、油性、软性物质比较多的物料，使用此机粉碎时，只需再增加一个步骤，物料也能得到很好的粉碎效果。

| 型号 | 容量 | 电压 | 功率 | 电机转速 | 重量 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS200S-3 | 200g手提 | 220V | 1200W | 25000r/min | 4.5kg | 170*170*330 |
| FS200Y-3 | 200g摇摆 | 220V | 1300W | 25000r/min | 7.5kg | 180*170*300 |
| FS250Y-3 | 250g摇摆 | 220V | 1220W | 28000r/min | 6.5kg | 180*170*330 |
| FS350Y-3 | 350g摇摆 | 220V | 1300W | 25000r/min | 8.5kg | 190*200*330 |
| FS500Y-3 | 500g摇摆 | 220V | 1500W | 25000r/min | 9.5kg | 200*200*340 |
| FS1000Y-3 | 1000g摇摆 | 220V | 1800W | 25000r/min | 10.5kg | 250*250*400 |

【联系人: 黄磊】【联系电话：15521124451】【QQ：420986766】

【QQ邮箱：420986766@qq.com】请来电或来函联系!

【公司网址www.leimai88.com】