东莞市宝驰自动化设备有限公司                                          电话：0769-81608455 85841799 传真：81608596  售后服务线:15007675958

地址:东莞市长安乌沙李屋第六工业大道兴发路168号 http://www.bochipack.com

·······················································

BCH-4020恒温收缩机参数配置表

BCH-4525恒温收缩机

特性：该机采用不锈钢发热管直接加热,电子无级变速，固态调压器控温，稳定可靠;达到完美的收缩包装，决不影响包装物，应用于食品、饮料、糖果、文化用品、五金工具、日用百货、化工用口等收缩包装。发热管：采用不锈钢发热管，节能省电20%，使用寿命长。热风马达：1HP“三洋”马达运风使机内温度更均匀，收缩效果更美观。调速控制：90W“VTV”调速马达，输送辊针采用实心光圆材料加工而成。

主控电器：“RKC”智能数量温控一套，固态调压控制，温度控制精准，误差正负五度。整机分三组开关控制：a,运风一组。b,发热一组。C,输送电机一组。机身材质：机架采用2.0t冷钢板制作；上机身采用1.5t冷钢板；内运风隔屋采用1.2t镀锌板制作。油 漆：喷进口计算机白以及天蓝色油漆（采用烤漆工艺，不易掉色，不易刮花）。

参数说明：

| 型号 | BCH-4020恒温收缩机 |
| --- | --- |
| 电源 | 220V /50HZ |
| 功率 | 11KW |
| 最大包装尺寸 | W400mm*H200mm |
| 包装速度 | 0-12M/min |
| 最高温度 | 220度 |
| 收缩炉尺寸 | L1100*W400*H200mm |
| 机器尺寸 | L1650*W600*H1300mm |
| 机器重量 | 150KG |

附皮工具包一个、操作指引说明书一份