耙斗装岩机

| 型号 特性 |  | P15 | P30B | P60B | P90B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产能力（m3/h） |  | 14-25 | 35-50 | 70-100 | 95-140 |
| 耙斗容积（m3） |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 主绳牵引力（kN） |  | 7.2-10.4 | 13.5-19.5 | 23.3-32.7 | 32-50 |
| 轮距（mm） |  | 600 | 600 | 600 | 900 |
| 电 动 机 | 型号 | YB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4A |
|  | 电压（V） | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
|  | 功率（kw） | 11 | 17 | 30 | 45 |
| 气缸推力（kN） |  |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 钢丝绳直径（mm） |  | 12.5 | 12.5-15.5 | 15.5 | 17 |
| 机重（t） |  | 2.5 | 4.5 | 7.2 | 8.8 |
| 适用巷道 | 净断面(m2) | >4.5 | >6 | >9 | >16 |
|  | 净高(m) | 2.2 | >2.2 | >2.5 | >2.8 |
| 外形尺寸(mm) （长宽×高） |  | 4710×1150×1560 | 6360×1450×1720 | 7890×1850×2070 | 8400×2010×2531 |
| 主机内槽宽度(mm) |  | 735 | 1025 | 1200 |  |