用途：

金相显微镜利用光学平面成像的方法，对各种金属和合金的组织结构进行鉴别和分析，是金属物理研究金相的重要工具，可广泛地应用于工厂或实验室进行铸件质量、原材料检验，或工艺处理后材料金相组织的研究分析工作，从而提供直观的分析结果，是矿山、冶金、制造、机械加工业中铸造、冶炼、热处理质量鉴定分析的关键设备。近年来，微电子业由于需要高倍率平面显微技术支持芯片生产，因此，金相显微镜被引入该领域推广使用并正在不断的改进以满足行业的特殊需要。

倒置式金相显微镜，由于试样观察面向下与工作台表面重合，观察物镜位于工作台的下面，向上观察，这种观察形式不受试样高度的限制，使用方便，仪器结构紧凑，外型美观大方，仪器底座支承面积较大，重心较低，安全平稳可靠，目镜与支承面呈45℃倾斜，观察舒适。

本仪器除标准配置选择外，通过技术提升具有直接的图像输出功能，可方便的连接计算机根据工艺要求应用软件进行智能化处理。

型号与规格

1.大视野目镜(外径23.2 )

| 倍率 | 焦距mm | 视场mm |
| --- | --- | --- |
| 10X（可选） | 25 | 20（超大视野） |
| 10X | 25 | 18 |
| 16X（可选） | 15.6 | 11 |
| 20X（可选） | 12 | 9 |

2.平场消色差物镜（金相专用）

| 倍率 | 数值孔径NA | 工作距离mm |
| --- | --- | --- |
| 4X（可选） | 0.10 | 11.73 |
| 10X | 0.25 | 8.9 |
| 20X | 0.40 | 8.7 |
| 40X | 0.60 | 3.7 |
| 60X（可选） | 0.85 | 1.40 |
| 80X（可选） | 0.80 | 0.96 |
| 100X（可选） | 1.25 | 0.44 |

3.总放大倍数

| 目镜 物镜 | 10X | 20X | 25X | 40X | 60X | 80X | 100X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10X | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 16X | 160 | 320 | 400 | 640 | 960 | 1280 | 1600 |
| 20X | 200 | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |

4.载物台：方形机械移动载物台，单位：200×152 mm 移动范围：15×15 mm 升降范围：20 mm。

5.调焦带限位和调节松紧装置的同轴微动调焦系统，微动格值为0.002mm。

6.瞳距调节范围：53-75mm

7.物镜测微尺：格值1/100mm精度0.01

8.滤色片：黄、绿、蓝。

9.照明系统：柯勒照明6V20W卤素灯，亮度可调。

10.电源电压：220V60HZ

11.其他可选：10X分划目镜。