STA系列气体增压泵

STA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动，全部采用铝合金及不锈钢制造，

全部密封件均为进口优质产品，最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。

该系列泵的驱动活塞直径为160mm，为单作用泵，所有单作用泵泵头均带有排气冷却。

| 型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA |  | 最大气体 入口压力PA |  | 最大气体入口压力PB |  | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 |  |  | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar | psi | bar | psi | bar | psi |  | 驱动口 | 入口 | 出口 |  |
| STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
| STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
| STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
| STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 81(PA=20 bar) |
| STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20 bar) |
| STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |
| STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | ZG1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

STD系列气体增压泵

STD系列气体增压泵为单级增压泵，为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增，预增压力
因达到的最大压力不同而不同。最大可增压至80Mpa。该系列泵换向方式与STA系列完全相同，不同之处在于
该系列泵为STA系列基础上制造的双头泵，整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为
160mm，驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。

| 型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA |  | 最大气体 入口压力PA |  | 最大气体入口压力PB |  | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 |  |  | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar | psi | bar | psi | bar | psi |  | 驱动口 | 入口 | 出口 |  |
| STD10 | 10:1 | 5 | 72.5 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL+PA | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/4 | 372(PA=6 bar) |
| STD25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 5PL+PA | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/4 | 154(PA=20bar) |
| STD40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 10PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 92(PA=20bar) |
| STD60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 25PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 115(PA=40bar) |
| STD100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 40PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | M14×1.5 | 74(PA=40bar) |

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

STT系列气体增压泵

STT系列增压泵为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力。驱动气体≤8bar，气体输入口的
压力范围为0.5-10bar，最大可增至80Mpa。整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。
该系列泵的驱动活塞直径为160mm，两端泵头均带有排气冷却。

| 型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA |  | 最大气体 入口压力PA |  | 最大气体入口压力PB |  | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 |  |  | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar | psi | bar | psi | bar | psi |  | 驱动口 | 入口 | 出口 |  |
| STT25 | 25:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/4 | 136(PA=8 bar) |
| STT40 | 40:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/4 | 124(PA=8bar) |
| STT10/60 | 10:1/60:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 84(PA=8bar) |
| STT25/60 | 25:1/60:1 | 10 | 14.5 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 60L+2.5PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 80(PA=15bar) |
| STT100 | 100:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 800 | 11600 | 100PL+10PA | G1/2 | ZG1/4 | M14×1.5 | 63(PA=8bar) |

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

PSA系列

PSA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动，全部采用铝合金及不锈钢制造，
全部密封件均为进口优质产品，最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命，建议驱动气压≤8bar。
    该系列泵的驱动活塞直径为125mm，为单作用泵，所有单作用泵头均带有排气冷却。

| 型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA |  | 最大气体 入口压力PA |  | 最大气体入 口压力PB |  | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 |  |  | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar | psi | bar | psi | bar | psi |  | 驱动口 | 入口 | 出口 |  |
| PSA02 | 2:1 | 2.1 | 30.45 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 206(PA=6 bar) |
| PSA6 | 5:1 | 4.3 | 62.25 | 40 | 580 | 40 | 580 | 6PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 84(PA=8bar) |
| PSA15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
| PSA25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 48(PA=20bar) |
| PSA40 | 40:1 | 18.5 | 268.25 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20bar) |
| PSA60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

PSD系列

PSD系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动，全部采用铝合金及不锈钢制造，
全部密封件均为进口优质产品，最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命，建议驱动气压≤8bar。
    该系列泵的驱动活塞直径为125mm，为双作用泵，所有双作用泵头均带有排气冷却。

| 型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA |  | 最大气体 入口压力PA |  | 最大气体入 口压力PB |  | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 |  |  | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar | psi | bar | psi | bar | psi |  | 驱动口 | 入口 | 出口 |  |
| PSD15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 372(PA=20 bar) |
| PSD25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 91(PA=20bar) |
| PSD40 | 40:1 | 18.5 | 268.28 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 55(PA=20bar) |
| PSD60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 68(PA=20bar) |

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

PST系列

PST系列增压泵为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力。驱动气体≤8bar，气体输入口的
压力范围为0.2-10bar，最大可增至80MPa。整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。
    该系列泵的驱动活塞直径为125mm，两端泵头均带有排气冷却。

| 型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA |  | 最大气体 入口压力PA |  | 最大气体入 口压力PB |  | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 |  |  | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar | psi | bar | psi | bar | psi |  | 驱动口 | 入口 | 出口 |  |
| PST25 | 25:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 200 | 2900 | 25PL+305PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 83(PA=8 bar) |
| PST40 | 40:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 75(PA=8bar) |
| PST60 | 60:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 51(PA=8bar) |
| PST100 | 100:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 800 | 11600 | 100PL+10PA | G1/2 | ZG1/4 | M14×1.5 | 38(PA=8bar) |

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

冷媒增压泵/制冷剂增压泵/回收泵

可压缩介质：

R-11*,R-12,R-22,R-114,134A,R-400,R-500,R-502

赛思特气动冷媒增压泵是目前最优秀的冷媒增压设备冷媒增压机主要应用新型环保制冷剂, 液化气体（如co2 、氟里昴、氟龙）的回收与灌注。

冷媒增压泵，制冷剂增压泵特点：

1． 任何预定压力下可以停机，并可在尚未耗尽能量、产生热量时保持这一压力。

2． 气体驱动安全、防爆，不产生热、火焰或火花危险。

3． 无级变速输出。

4． 便于使用自动控制器。

5． 可连续启动/停止操作，不受限制或无不良影响。

6． 气动不需要外部润滑剂，从而节省了运转成本，驱动气体与被压缩气体完全分开，对压缩气体无污染，并可防止油气污染周围环境。

7． 轻便可靠，易于维护并坚固耐用。