SGY型不锈钢过滤器

一、SGY不锈钢过滤器概述

该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中途

SGY型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置，它主要清除管内中的介质，来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备，以达到正常运转。安装时请安在进口处，一般用水滤网采用10～30目/cm2,用气滤网采用40～100目/cm2，用油滤网采用60～200目/cm2 。

二、SGY型过滤器工作原理：

SGY型过滤器是使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装于水力控制阀、减压阀、泄压阀、定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成墙塞，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞

三、SGY型过滤器产品特点

SGY型过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、硝酸、尿素、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。可按用户要求制作滤网

四、SGY型过滤器零件材料：

| 壳体材质 | 碳钢WCB、 黄铜B62 | 不锈钢304、316、316L |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢304、316、316L |  |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 |  |  |
| 防爆级别 | BS5501: IIA、IIB、IIC |  |  |
| 环境温度（℃） | -30~380 |  | -80~450 |
| 公称压力（MPa） | 0.6~5.0（150Lb~600Lb） |  |  |
| 过滤精度（目/in） | 10~300 |  |  |

五、SGY型过滤器连接尺寸：

| 通径DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |

- SGY型不锈钢过滤器使用注意事项
    1、过滤器只能按铭牌上面所标示的额定电压/频率使用。 
    2、每隔一段时间就应对SGY型不锈钢过滤器进行保养。清洗及保养之前，请务必将过滤器电源断开。 
    3、请确保电线插头不要在清洗是弄湿否则在重新接通电源前必须将插头擦干。 
    4、不能用湿手拔掉电源线插头。 
    5、SGY型不锈钢过滤器只限于室内水族箱中使用。 
    6、如果SGY型不锈钢过滤器损坏，特别是电源线损坏时不能使用。 
    7、请确保SGY型不锈钢过滤器在正确的水位中工作，过滤器不能在无水情况下使用。

- 8、请勿私自拆解或维修SGY型不锈钢过滤器，以避免造成危险或对机体造成损坏，过滤器维修应由专业人士来进行。