FDF4-23JG-1FJG-2F型多口计量阀

一、产品特性:
    1. 制造标准: ASME B16.34-2004
    2. 连接形式: 内外螺纹连接(NPT,G,Rc,Rp…)
    3. 结构特征: 锥面密封
    4. 阀门检验与试验: API 598-1996

5. 公称压力:≤10000Psi

6. 适用工作温度:-29℃～+538℃

7. 适用介质: 水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质
    8. 公称通径:DN6,DN10,DN15,DN20,DN25

二、主要零件材料

| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
| 2 | 阀盖垫片 | 紫铜、PTFE |
| 3 | 阀盖 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
| 4 | 填料垫 | PTFE 柔性石墨、金属盘根 |
| 5 | 填料 | PTFE 柔性石墨 |
| 6 | 锁紧螺母 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
| 7 | 填料压盖 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
| 8 | 阀杆 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
| 9 | 手柄 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
| 10 | 内六角螺钉 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |

三、外形尺寸结构图：

| JG-1F/2F-1 | 公称通径DN | D0 | M | M1 | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN6 | 60 | R1/2 | NPT1/2 | 120 | 82 |