CS49H热动力式(圆盘式)(北京式)疏水阀

主要特点：
结构简单、价格低、动作可靠。漏气率<3%，不受压力波动的影响、压力范围大。由于密封面不锈钢，使用寿命高于国内同类产品。

主要零件材料

| 阀体 | 锻钢 |
| --- | --- |
| 阀帽 | 不锈钢 |
| 阀盖 | 锻钢 |
| 阀片 | 不锈钢 |
| 阀体密封面 | 不锈钢 |

排水量（Kg/h）

| 产品型号 | DN | 工作压差（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| CS19H-16CCS49H-16C | 15.20.25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |  |
|  | 32.40.50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |  |
| CS19H-25CS49H-25CS69H-25 | 15.20.25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 |  |
|  | 32.40 | 56 |  | 119 |  | 321 | 470 | 534 |
|  | 50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
| CS19H-40CS49H-40CS69H-40 | 15.20.25 | 56 |  | 119 |  | 321 | 470 | 534 |
|  | 32.40.50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |

主要外型连接尺寸

| 产品型号 | DN | 螺纹连接（mm） |  |  | 承插焊连接（mm） |  |  |  |  | 重量kg | 法兰连接（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t |  | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-Φ |  |
| CS19H-16/25C CS49H-16/25C CS69H-16/25C | 15 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 |
|  | 20 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 |
|  | 25 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 |
|  | 32 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 |
|  | 40 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 10.84 |
|  | 50 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 |
| CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15 | 75 | 61 | 41 | 175 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 |
|  | 20 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 |
|  | 25 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 |
|  | 32 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 |
|  | 40 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 |
|  | 50 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |