CS69Y-160I高温高压圆盘式疏水阀

主要用途：
用于高温高压的饱和和蒸汽主管和透平机的蒸汽亚临界状态使用。


结构特点：
1、阀内部装有自动吹除装置。新型皇冠式阀片、密封极为可靠。蒸汽保温装置，高效节能。
2、可迅速排出设备起动时的空气及冷凝结水、排量大、漏汽率小。
3、抗蚀性强．动作可靠，经久耐用。
4、在工作压力范围内，无需调整，节能效果显著。

主要外形尺寸与连接尺寸

| 产品型号 | 口径 | 连接方式 | 最高允许温度℃ | 阀体材质 | 外形尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | H1 | H2 | W |
| HRF3 | 15 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
| HRF3 | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
| HRF3 | 15 | 内螺纹 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 内螺纹 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 内螺纹 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
| HRF150 CS49H-160V | 15 | 法兰 | 500 | WC6 | 130 | 122 | 58 | 228 |
|  | 20 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 25 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 32 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 40 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 50 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
| HRF150 HR69H-160V | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 32 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
|  | 40 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
|  | 50 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |