FT43H杠杆浮球式疏水阀

用途
杠杆浮球疏水阀，广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机、夹套锅等，特别应用于冷凝水特大排量在的工作场合。

特点
此超大排量型蒸汽疏水阀，在整个工作压力范围内无需调整和更换内件，即可充分排除大量的疑结水。排水过冷度可达0度，特别适合用于疑结水量的工作场合。

主要零件材料表

| 主要零部件材料袋 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | WCB、HT250不锈钢 |
| 阀座、阀芯 | 不锈钢 |
| 浮球 | 不锈钢 |
| 控制架 | 不锈钢 |
| 热敏元件 | 哈氏合金 |

技术参数表

| 产品型号 | 公称通径 DN（mm） | 连接 方式 | 使用压力 （MPa） | 温度 （℃） | 外形尺寸（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | L1 | H1 | H2 | W |
| SFT14-16 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 250 | 125 | 155 | 55 | 55 | 155 |
| SF14-16 | 15~25 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 250 | 190 | 220 | 120 | 80 | 140 |
| F44-16 （SFT43） （SFT46） | 15~20 25 | 法兰 | 0.01~1.6 | 350 | 195 215 | 255 | 85 | 115 | 110 |
|  | 32~50 65~80 | 法兰 | 0.01~1.6 | 350 | 230 270 | 345 420 | 175 218 | 110 125 | 190 220 |
| SUNA23 26H | 15~20 25 32~50 | 法兰 | 0.01~4.0 | 350 | 195 215 230 | 145 235 | 60 125 |  | 90 145 |