AV6471光纤熔接机是一种全新设计的熔接设备。强大的功能和极低的损耗使其完全满足于干线和FTTx环境的光纤熔接应用。轻盈的机身和精巧的设计使其在狭窄的工作环境也能应对自如；新光纤成像系统和纯数字化设计，图像显示更加细腻、清晰；采用实时嵌入式操作系统，提供友好的操作界面和更丰富的功能；内置超大容量高性能锂电池，为长时间野外工作提供了可靠保障；温湿度和气压实时补偿系统使熔接机随时适应外界变化，即使在恶劣的环境下也能获得光纤的低损耗接续。

主要特点：

全新设计，纯数字熔接机

体积小、重量轻，含电池仅2.8kg

工作效率高，8秒熔接，30秒加热

关闭加热盖自动加热，关闭防风罩自动熔接

X轴和Y轴同时显示，光纤放大倍数304倍

实时放电校正系统，一般不需调整参数

电极寿命长，可放电达4000次

提供USB和VGA端口

5.7英寸数字高清晰液晶屏提供完美显示

屏幕实时精准显示电池剩余电量

内置超大容量锂电池，可完成220次接续及加热

工作原理：

AV6471光纤熔接机是结合了光学、电子技术和精密机械的高科技仪器设备。其原理是利用光学成像系统提取光纤图像在屏幕实时显示，并通过CPU对光纤图像进行计算分析给出相关数据和提示信息，然后控制光纤对准系统将两段光纤三维对准，再通过放电电极激发出高温电弧熔融光纤以获得低损耗、低反射、高机械强度以及长期稳定可靠的光纤熔接接头，最后给出精确损耗评估。

高清光学图像采集系统

高清双分离光纤对准仪

高性能CMOS传感器

传感器像素640*480

高性能CMOS传感器

透镜成像光纤对准系统

快速光纤端面评估

精确光纤对准

精确熔接损耗评估

透镜成像精确对准

实时放电校正系统

高性能放电电极

交直流混合放电技术

电流反馈及环境补偿

电极的扫描电镜图

典型应用：

作为国内第一台光纤熔接机的设计单位，有着超过20年的熔接机的研发、使用经验，我们深知高质量、高效率光纤接续的各种要求。AV6471光纤熔接机是一款设计紧凑、操作简单、易于携带的光纤熔接设备。机身设计符合人体工程学的操作原理，即使在光纤很短的情况下也可以很轻松地进行熔接。

AV6471光纤熔接机可用于包括干线在内的所有光缆线路工程施工、线路维护、应急抢修、光纤器件的生产测试以及科研院所的研究教学中。

技术规范：

| 主 要 技 术 指 标 |  |
| --- | --- |
| 适用光纤 | SM(单模)，MM(多模)，DS(色散位移)，NZDS(非零色散位移) |
| 接续损耗 | 0.02dB(SM)，0.01dB(MM)，0.04dB(DS)，0.04dB(NZDS) |
| 回波损耗 | 优于60dB |
| 操作方式 | 全自动、半自动、手动 |
| 光纤对准 | 先进的PAS对准方式 |
| 光纤直径 | 包层直径80～150μm；涂覆直径100～1000µm |
| 切割长度 | 10～16mm（被覆光纤直径＜250µm）；16mm（被覆光纤直径250～1000µm） |
| 放大倍数 | 垂直双显，放大304倍 ；水平双显，放大152倍 |
| 图像显示 | 高性能5.7英寸640*480液晶屏，提供清晰、细腻的图像显示 |
| 显示界面 | 提供丰富的当前工作信息 |
| 张力测试 | 标准2N(可选) |
| 热缩套管 | 60mm、40mm 和一系列热缩套管 |
| 电池容量 | 典型熔接220次，充电时间约为3.5小时(可在充电时使用) |
| 电池寿命 | 循环充电次数达300～500 次，客户自己可更换 |
| 电量指示 | 屏幕实时精确显示剩余电量 |
| 电极寿命 | 典型值4000次，客户自己可更换电极 |
| 光纤夹具 | 全新设计，使得光纤定位更精确、方便 |
| 施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯，极大方便夜间操作 |
| 外部接口 | 提供标准USB接口及VGA视频输出端口 |
| 供电电源 | 内置锂电池11.1V；外接适配器，输入：AC100-240V，输出：DC13.5V/4.5A |
| 工作环境 | 温度：-10℃～+50℃；湿度：95％RH(40℃，不结露)；海拔高度：0～5000m |
| 外形尺寸 | 长×宽×高＝160×150×140(mm) |
| 重 量 | 2.3kg(无电池)，2.8kg(含电池) |

订货信息：

标配：

| 代号prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AV6471光纤熔接机 | 1台 |
| 2 | 电源适配器 | 1个 |
| 3 | 锂电池 | 1个 |
| 4 | 光纤切割器 | 1个 |
| 5 | 交流电源线 | 1根 |
| 6 | 备用电极 | 1对 |
| 7 | 洗耳球 | 1个 |
| 8 | 泵瓶 | 1个 |
| 9 | 冷却托架 | 1个 |
| 10 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 11 | 豪华携带箱 | 1个 |