KTT105 矿用同线电话装置
一、概述
1、KTT105 矿用同线电话装置（以下简称“装置”)，防爆标志为ExibI。适合在煤矿等含有爆炸性混合物的环境中使用。防爆性能依据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备：通用要求》、GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备：本质安全型“i”》和《MT/T289-1992煤矿本质安全型供电、自动电话机通用技术条件》等有关规定制成。本装置按Q/HX005-2007标准生产的，可用作煤矿井下防爆通讯设备中一种对讲通话设备。可两部或最多四部对通，同时还可以做通讯联络之用。
2、装置由本公司生产的KTT105-H型同线电话机（以下简称“话机”）2-4台组成。
3、话机具有体积小、重量轻等特点，使用普通RVS塑料线即组网连接。
4、话机采用优质铝材铸造而成，并采取密封措施，具有较好的防潮、防尘、防振、抗冲击性能，适应煤矿井下各种工作环境。

二、型号含义



三、结构特点
1、本话机由机箱和手柄 两部分组成，均采用优质铝材制成，有较好的机械性和耐潮防腐等特点。
2、本话机“振铃器”采用具有防潮性能的压电陶瓷装在机体内，所有电子原件均装在一块印刷电路板上，通过插头座与机体连接，电池盒设在机体内。

四、技术参数
1、电源：DC6V，用4节R20S型白象1#干电池供电。
2、传输特性：

| 矿用仿真线长度 | 0km | 5km | 10km |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送响度评定值（SLR） | ≥2 | ≤15 | ≤18 |
| 接收响度评定值（RLR） | ≥-8 | ≤2 | ≤2 |
| 侧音压掩蔽评定值（STMR） | ≥3 | ≥8 | ≥5 |

3、振铃声级大于80dB(A)
4、环境条件
环境温度：-5℃-+40℃；
相对温度：≤95%（+25℃时）
大气压力：≤80-106kpa
环境噪声：≤75dB(A)
5、通讯距离：≤10km，线缆型号规格为MHYV1*2*7/0.37。

五、安装与使用
1、本装置内的话机可多台并接使用，最多不超过4台。见附图：系统连接图
2、所有连接导线均采用2芯RVS塑料线，截面积1mm2至1.5mm2或其它类型导线。
3、话机安装方式为挂式。
4、本装置和话机不准与任何交换机，其它类型电话机连接使用。
5、本话机电源采用R20型白象1#干电池四节，不准使用其它任何型号的电池代用。
6、两台话机对通时，线路分布电感≤0.01H，电容≤0.3uF，四台对通时，线路分布电感≤0.01H，电容≤3uF。
7、使用：主叫用户摘机并按下呼叫按钮，对方摘机即可与主机通话，通话完毕双方挂机。

六、维护
1、本装置与其它电子设备相同，可按照电子设备进行保养和维护。
2、根据现场使用环境情况，应定期有计划进行检查维护，并定期更换电池以保证话机正常工作。
3、本装置在维护修理时发现有损坏的电气原件须更换时，必须严格采用与本装置同样规格型号零件，不可随意更改。
4、本装置重量<2kg