| JHH-2、3、4型矿用本质安全电路用接线盒 一、概述 本产品根据Q/HX003-2007标准生产。 本产品可与煤矿通讯、监控系统所使用的电缆配套，可用于煤矿井下采掘工作面，巷道洞室，上下山等有瓦斯，煤尘爆炸危险环境，作为与本安型通讯，监控系统设备的电缆连接装置。 二、型号含义 防爆型式：矿用本质安全型。 防爆标志：ExibⅠ。 三、使用环境 a、环境温度-10℃-+40℃； b、相对温度：≤95%（+25℃时）； c、大气压力：86-106KPa； d、环境中有爆炸性气体及煤尘等易爆物质； e、环境中应无腐蚀性气体； 四、技术要求 额定电压 60V 额定电流 3A 接触电阻小于0.01欧姆 绝缘电阻大于500兆欧 表面绝缘电阻小于1×109Ω 五、使用说明 （1）本产品由4组相互并联的接线端子组成。 （2）本产品只能用于工作电压60伏直流以下，工作电压3A的本安电路上使用。 （3）本产品的密封圈，平垫圈的内径、可按使用电缆线径，在安装时随意选用。 （4）安装时必须拧紧进线螺母，紧固螺钉、保证密封可靠。 六、使用须知 （1）本产品可用于60伏以下的本安型通讯，监控设备中，未经防爆审查机关确认，不能同时接通二路本安电源。 （2）本连接器可用于符合上述条件的所有矿井区域中、包括采掘工作面。 警告：应在断电的情况下进行联接器的接线操作。 接线完成后应注意盖与座的密封。 |  |
| --- | --- |
| JHH-2-3-4-6（二通、三通、四通、六通）JHH-10对、20、30、50、100对接线盒 本安电器用接线盒，本安接线盒，矿用本安接线盒，JHH本安接线盒，JHH本安电路接线盒，JHH-2本安接线盒，JHH-3本安接线盒，JHH-4本安接线盒，JHH-6本安接线盒 |  |