JYB25型氧气检测报警仪，是采用电化学氧气传感器，配以微电脑芯片控制的智能化仪器。它采用四位LED显示，一机两用，能实时检测氧气浓度、当环境氧气低于安全值时，能发出声光报警，且具有体积小、重量轻、操作简便、性能稳定、连续工作时间长等特点。

适用范围：
       本仪器可适用于煤矿及非煤矿山井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中使用，也可适用化工、隧道施工等行业，连续监测氧气的浓度。

氧气检测主要参数：

| 测量范围 （%O2） | 测量误差 （%O2） | 报警点 （%O2） | 分辨率 （%O2） | 响应时间 （s） | 工作时间 (h) | 重量 (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25.0 | ±0.3 | 18 | 0.1 | 20 | 10 | 180 |