CHL-4 矿用本安电路用电缆连接器 
一、概述
    CHL-4 矿用本安电路用电缆连接器，是根据Q/HX004-2007标准生产的。是本安型煤矿通讯系统化电缆的专用连接装置，该连接器具有体积小，重量轻，连接方便，安全可靠等特点，主要适用于煤矿中有振动、冲击、淋水及有煤尘与瓦斯等爆炸性气体混合物的场合。
    本连接器具有二条和四条通道，可作一对或二对本安型通讯电缆的连接，三通五对可接五条等。
二、型号含义
   防爆型式：矿用本质安全型。
    防爆标志：ExibⅠ。
三、技术参数
1、主要技术指标：
   环境温度-10℃-+40℃；
   相对温度：≤95%（+25℃时）
   无激烈振动，冲击和有溅水、煤尘与瓦斯等爆炸性气体混合物的环境中工作。
2、主要参数
   额定电压 60V，
   额定电流 3A；
   接触电阻不大于0.01Ω（常态），绝缘电阻不小于100MΩ，
   可连接电缆直径6mm≤D≤12mm。
   可连接导线直径D≤3mm。
四、结构特征：
1、外壳由酚醛胶布料压制而，部件采用金属，其余垫圈、密封圈为塑料件，橡胶件。

2、外形尺寸 D50mm×144mm；重量150g。



五、安装使用

1、拧开中间连接套，拨出接插压线装置。

2、旋下电缆压紧螺母，取出密封圈和垫片。

3、根据连接电缆外径，选用相应规格的密封胶圈，也是连接器进出口的内径，有6mm,8mm,10mm,12mm四种（在订货时应注意连接电缆的外径）而确定。

4、将连接电缆导线串上压紧螺母，垫片和密封圈，分别插入连接座。

5、剥开电缆导线头，插入接线柱，并拧紧压接螺钉。

6、将接插装置套上中间密封圈垫圈，按同一定位糟插好，并拧紧中间连接套。

7、用板头拧紧电缆压紧螺母。

8、检查引线或连接是否牢固。

9、该连接器可放置于如意位置。