MC-2010A涂（镀）层测厚仪

一、概述：

MC-2010A型涂（镀）层测厚仪是科电公司的新型产品。它采用抗干扰技术、低功耗、数字显示、内置探头全量程测量、机型小巧、操作简捷；且具有自动关机、欠电指示、统计、系统/零点/两点校准功能，其性能已经达到国际同类仪器的先进水平。

二、主要技术性能：

1、测量范围：　　0~1200um

2、测量误差：　　<3%±1um

3、最小示值：　　1um

4、显示方式：    4位液晶数字显示

5、主要功能：

(1).测量：内置探头全量程测厚

(2).统计：设有三个统计量：平均值、最大值、最小值

(3).校准：可进行零点校准、两点校准及系统校准

(4).电量：具有欠压显示功能

(5).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示

(6).关机：具有自动关机和手动关机两种方式

6、电源：	　　　  两节1.5v电池

7、功耗：	  　　　最大功耗100mw

8、外形尺寸：    　115mm*45mm*25mm

9、重量：　　　　　100g（含电池）

10、使用环境温度：　0℃~+40℃  相对湿度：不大于90%

11、基体最小厚度： 0.5mm

12、基体最小平面的直径：7mm

13、最小曲率半径： 凸:1.5mm      凹:6mm

14、欠电压指示：   右上角显示＂＂

*临界厚度值：工件铁基厚度大于1mm时，其涂（镀）层厚度的测量不受铁基厚度影响。

三、装箱单

一、涂层测厚仪MC-2010A                一台

二、1.5v电池 (7号)                      二节

三、标准样片	     　　　　　　          一盒

四、标准铁基                            一块

五、小铝箱                              一个

六、说明书、合格证                      一套