龙门铣床经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使龙门铣床的精度稳定,耐磨性能好

龙门铣床是美国人惠特尼于1818年创制的卧式铣床;为了铣削麻花钻头的螺旋槽.美国人布朗于1862年创制了第一台万能铣床,这是升降台铣床的雏形,1884年前后又出现了龙门铣床,二十世纪20年代出现了半自动铣床,工作台利用挡块可完成'进给-决速'或'决速-进给'的自动转换.具有门式框架和卧式长床身的铣床.龙门铣床加工精度和生产率均较高,适合在成批和大量生产中加工大型工件的平面和斜面,数控龙门铣床还可加工空间曲面和一些特型零件,龙门铣床由立柱和顶梁构成门式框架.横梁可沿两立柱导轨作升降运动,横梁上有1～2个带垂直主轴的铣头,可沿横梁导轨作横向运动.两立柱上还可分别安装一个带有水平主轴的铣头,它可沿立柱导轨作升降运动.这些铣头可同时加工几个表面.每个铣头都具有单独的电动机(功率最大可达150千瓦)变速机构,操纵机构和主轴部件(见机床主轴)等.加工时,工件安装在工作台上并随之作纵向进给运动(见机床).大型龙门铣床(工作台6×22米)的总重量达850吨.龙门铣床还有一些变型以适应不同的加工对象.①龙门铣镗床;横梁上装有可铣可镗的铣镗头;其主轴(套筒或滑枕)能作轴向机动进给并有运动微调装置,微调速度可低至5毫米/分,②桥式龙门铣床:加工时工作台和工件不动,而由龙门架移动.其特点是占地面积小,承载能力大,龙门架行程可达20米,便于加工特长或特重的工件.

X2120

工件最大尺寸长3500mm  宽2100mm 1400mm

工作台运行速度 30-1500mm/min

铣削头数量立铣头2  功率5.5KW/7.5KW

侧铣头1  功率5.5KW

横梁升降速度 570mm/分钟

机床最大体积 长7000mm  宽4400mm  高3700mm

机床重量 39T

X2125

工件最大尺寸长6000mm  宽2600mm 1400mm

工作台运行速度 30-1500mm/min

铣削头数量立铣头2  功率5.5KW/7.5KW

侧铣头1  功率5.5KW

横梁升降速度 570mm/分钟

机床最大体积 长13000mm  宽4900mm  高3700mm

机床重量 43T

龙门铣床外形与龙门刨床相似,区别在于它的横梁和立柱上装的不是刨刀刀架而是带有主轴箱的铣刀架,并且龙门铣床的纵向工作台的往复运动不是主运动,而是进给运动,而铣刀的旋转运动是主运动.在龙门铣床上可以用多把铣刀同时加工表面,所以生产效率比较高,适用与成批和单件生产,用以加工中型和大型工件.龙门铣床加工精度和生产率均较高,适合在成批和大量生产中加工大型工件的平面和斜面,数控龙门铣床还可加工空间曲面和一些特型零件,龙门铣床由立柱和顶梁构成门式框架,横梁可沿两立柱导轨作升降运动,横梁上有1`2个带垂直主轴的铣头,可沿横梁导轨作横向运动,两立柱上还可分别安装一个带有水平主轴的铣头,它可沿立柱导轨作升降运动.

X2130

工件最大尺寸长6000mm  宽3100mm 1400mm

工作台运行速度 30-1500mm/min

铣削头数量立铣头2  功率5.5KW/7.5KW

侧铣头1  功率5.5KW

横梁升降速度 570mm/分钟

机床最大体积 长13000mm  宽5400mm  高3800mm

机床重量 55T

X2140

工件最大尺寸长8000mm  宽4100mm 1400mm

工作台运行速度 30-1500mm/min

铣削头数量立铣头2  功率7.5KW/11KW

侧铣头1  功率5.5KW

横梁升降速度 570mm/分钟

机床最大体积 长17000mm  宽6400mm  高3800mm

机床重量 80T

XQ2010龙门铣床钢性好,结构可靠,机械传动,通用电气控制,集中自动润滑,龙门铣床的导轨采用贴塑耐磨处理,寿命长,精度保持性好等特点.龙门铣床广泛使用在大型机加工设备,重型机械行业.

Q2010

最大加工件尺寸长2000mm   宽1000mm  高630mm

两立柱间距离1100mm

工作台面积  长×宽  2000×800/2000×1000mm

工作台最大承重3000kg

工作台纵向行程2300mm

工作台进给量（级）范围 （6）40；60；90；145；220；350mm/min

工作台快速移动2350；3730mm/min

横梁升降速度600mm/min

垂直铣头横向移动行程1400mm

垂直铣头横向移动速度190；600mm/min

水平铣头主轴线距工作台面积-100~600mm

水平铣头重直移动速度600mm/min

铣头主轴前端规格ISO：50

铣头主轴套筒伸出行程150mm

铣头主轴转速（级）范围（6）80；115；165；225；325；460rpm

铣头电机功率7.5KW

工作台进给电机功率2.2；4（快速）kw

机床电机总容量26.18KW

机床外形尺寸长6180/6300mm  宽2630mm  高2400mm

机床净重12000/14000kg

XQ2012龙门铣床钢性好,功率大,结构可靠,机械传动,通用电气控制,集中自动润滑,导轨采用贴塑耐磨处理,寿命长,精度保持性好等特点.可同时铣削平面与侧面,操作简便,传动可靠.造型美观,具有优良的性价比,广泛适用于机械加工和机械制造业.龙门铣床是美国人惠特尼于1818年创制的卧式铣床;为了铣削麻花钻头的螺旋槽;美国人布朗于1862年创制了第一台万能铣床.这是升降台铣床的雏形,1884年前后又出现了龙门铣床,二十世纪20年代出现了半自动铣床,工作台利用挡块可完成"进给-决速"或"决速-进给"的自动转换最大加工件尺寸长3000*1250mm*830mm两立柱间距离1400mm工作台面积长*宽3000*1000工作台最大承重4000kg工作台纵向行程3300工作台进给量(级)范围(6)55工作台快速移3130;4970mm/mi横梁升降速度600mm/min垂直铣头横向移动行程1700mm垂直铣头横向移动速度190;600mm/min水平铣头主轴线距工作台面积-100~800mm水平铣头直移动速度600mm/min铣头主轴前端规格ISO：50铣头主轴套筒伸出行程150mm铣头主轴转速(级)范围(6)80铣头电机功率7.5KW工作台进给电机功率2.2(快速)kw机床电机总容量26.73KW机床外形尺寸8300*2930*2600mm机床净重16500/19500/26500kg