简介：

## 产品描述 ；烤箱，丝印烘箱，焗炉，干燥箱，丝印烤箱，工业烤箱，烤箱隧道式等产品定做… … …）0755-29805811 1；工业烤箱: 该系列烤箱使用方便，设备实用且功能性强，价格合理。可按客户要求定制烘箱、隧道炉、快速高温冲击、高温老化箱等其它温度控制产品. 该烤箱适用于大多数的工业用途：加热，脱气，烤漆，聚合，预热，固化，干燥，回火，稳定性实验, 硫化，测试，等等。 所有的工业用的烤箱都有强劲的通风效果，确保温度的准确性和均匀性。 2；操作环境 : 精密的温度设计,因为生产工艺的不同,造型时最高温度可选择200℃或300℃。温度浮动值：小于±0.2℃。温度的空间变化：105度时小于±1.2℃，200度时小于±2.5℃（测试方法，根据欧盟国际NFC15-140标准,用9条传感器对不同的点进行两个小时的测试。） 构造 : 8种不同尺寸的烤箱体积从125升到2520升，除了型号为XL0686,XL1400,XL1800,XL2520的烤箱的控制面板是置于左手边外，其他型号的烤箱的控制面板都放于烤箱顶部，用于减小烤箱的尺寸,优化烤箱的结构。内胆采用耐腐性强的优质不锈钢材料,内部抛光。外壳采用冷轧钢板,用环氧树脂烤漆而成。（颜色是RAL7035的浅灰）内胆和外壳无任何接触，优质的隔热保温层有效地减少热散失。外箱和内胆由岩棉隔离，隔离层达110毫米厚，保证了热量的有效控制，外部的低温和卓越的保温功能。隔离材料和垫片不含石棉。右边开门，门由天地插销两点式关闭。 3；内部风扇的空气循环: 烤箱为风扇强制循环模式，高速的气流加快了干燥的速度，也使烤箱内的温度分布加快均匀。离心式的鼓风机安装在烤箱的顶部，与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。空气从烤箱的顶部到中心进入风扇，经过温度传感器和被包覆的加热原件。加热的空气分布在烤箱的顶部通过风扇再循环。空气循环不可停止，但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。 4；废气的排除，新鲜空气的供给: 空气在进入内腔之前，通过通风孔预热设置一个直径为60，80或者100毫米的废气排气口（可在样品中选择），通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择，用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器。 5；温度的控制与安全: 温度传感器是一个J型热电偶，温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制，保持了高度的准确性，防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限，这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的PID数字控制器，数字显示设定和实际温度值以及加热指示灯。控制版面上有开关按钮，当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。 6选购注意事项 订做 ； 产能确定尺寸规格，满足生产需求，产能高，可以选择履带式东莞烤箱。就是我们说烘干生产线，隧道炉，烘道。产能低的或者实验用的小型烤箱都可以选择加工定做。 烤箱型号; 内部尺寸 (WxDxH); 外壳尺寸 (WxDxH). KX-0500; 500 x 500 x 500; 750 x 750 x 1000. KX-0700; 700 x 700 x 700; 935 x 1125 x 1250. KX-01000; 700 x 700 x 1000; 950 x 1130 x 1676. KX-01400; 700 x 700 x 1400; 950 x 1133 x 2106. KX-1000; 1000 x 1000 x 1000; 1250 x 1529 x 1670. KX-1400; 1000 x 1000 x 1400; 1541 x 1518 x 2125. KX-1800; 1000 x 1000 x 1800; 1415 x 1495 x 2520. KX-L1800; 1400 x 1000 x 1800; 1815 x 1495 x 2520.

7维护与保养；

日保养

1． 打扫表面及内腔灰尘，保持机器干净、卫生。

2． 检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，通知维修工检修。

3． 突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。

4． 检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器并通知维修工检修。

谢先生（ 经理）

地址：广东 深圳 深圳市宝安区龙华石观工业区
电话：86-0755-29805811手机：13590349587
传真：86-0755-27979860