- 气动两片式球阀概述：
气动两片式球阀分为两段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接不堪阀及对焊连接球阀适用于PN1.0～4.0MPa,工作温度-29～180℃（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29～300℃（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。

| 公称通径 DN(mm) |  | 6-100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 PN(MPa) |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 公称压力 PS(MPa) | 强度试验 | 2.4 |  |  |  |  |
|  | 密封试验 | 1.8 |  |  |  |  |
| 材料 \ 材料代号 |  | C |  | P | R |  |
| 主要零件 | 阀体 | WCB |  | CF8 304 | CF8M 316 |  |
|  | 球体 | WCB |  | CF8 304 | CF8M 316i |  |
|  | 阀杆 | 2Cr13 |  | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17NiMo2 |  |
|  | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 |  |  |  |  |
|  | 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |  |  |  |  |
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 |  | 硝酸类 | 醋酸类 |  |
|  | 适用温度 | -28 ℃ -300 ℃ |  |  |  |  |
| 气动装置 | 型号 | OBD 系列 |  |  |  |  |
|  | 气源压力 | 0.4-0.7MPa |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 |
|  |  | GBT/12238 | Gb12221 | / | GB/T13927 | GB13927 |

- 安装尺寸表：

| 口径 (mm) | 尺 寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动装置型号(仅供参考) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三段式 |  |  | 对焊式 |  |  | 承插焊式 |  |  |  |  |
|  | G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A |  |
| 6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1～14.3 | 9.5 | OBD50 |
| 10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55～17.8 | 9.5 | OBD50 |
| 15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7～21.95 | 9.5 | OBD50 |
| 20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05～27.3 | 11.1 | OBD50 |
| 25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8～34.05 | 12.7 | OBD50 |
| 32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55～42.8 | 14.3 | OBD65 |
| 40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65～48.9 | 15.89 | OBD65 |
| 50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1～61.35 | 17.4 | OBD80 |
| 65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / | OBD80 |
| 80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / | OBD100 |
| 100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / | OBD130 |