- 两片式球阀概述：
两片式球阀属于手动阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

- Q11F两片式球阀产品特征

| 公称压力 | 适用稳定范围 | 适用介质 | 螺纹类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6-6.4MPa | -20～232℃～350℃ | 水、油、气及某些腐蚀性液体（W。O。G） | G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999 |

- Q11F两片式球阀主要零件材料

| 零件名称 | 材质 |  |
| --- | --- | --- |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 碳钢 |
| 球体 | 不锈钢SS316 | 碳钢WCB |
| 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 阀盖 | 不锈钢CF8M | 不锈钢SS316 |
| 阀体 | 不锈钢CF8M | 不锈钢CF8M |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 手柄套 | 不锈钢SS304 | 塑料PLASTIC |
| 手柄 | 塑料 | 不锈钢SS304 |

- Q11F两片式球阀主要连接尺寸及重量

| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
| H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |