- KHBF(KHMF)法兰高压球阀概述：
图形符号

- 型号说明

- ① 系列代号：KHBF（KHMF）系列法兰式球阀
② 公称通径：16、20、25、32、40、50mm
③ 压力范围：40、63、100、160、250、315bar
④ 阀体材料：1-钢
⑤ 球体材料：1-钢
⑥ 工作温度：1、-25～＋100℃、2、-30～＋170℃
⑦ 其他密封：2-丁晴橡胶
⑧ 手柄形式：02-铝质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄
⑨ 设计序号：由生产商定
外形尺寸

- 尺寸表

| 略型号 | 压力范围 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | K | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHBF-016 | 10-40 | 16 | 15 | 130 | 48 | 95 | 45 | 14 | 65 | 38 | 16 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
| KHBF-016 | 63-160 |  |  |  |  | 105 |  | 14 | 75 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| KHBF-016 | 250-315 |  |  |  |  | 130 |  | 18 | 90 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| KHBF-020 | 10-40 | 20 | 20 | 150 | 60 | 105 | 58 | 14 | 75 | 48 | 18 | 75 | 25 | 57 | 11 | 12 | 4 |
| KHBF-025 | 10-40 | 25 | 25 | 160 | 65 | 115 | 68 | 14 | 85 | 57 | 18 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
| KHBF-025 | 63-160 |  |  |  |  | 140 |  | 18 | 100 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| KHBF-025 | 250 |  |  |  |  | 150 |  | 22 | 105 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| KHBF-025 | 315 |  |  |  |  | 160 |  | 22 | 115 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |

| 简略型号 | 压力范围 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | k | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHMF-032 | 10-40 | 32 | 30 | 180 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 4 |
| KHMF-032 | 63-160 |  |  |  |  | 155 |  | 22 | 110 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| KHMF-040 | 10-40 | 40 | 38 | 200 | 91 | 150 | 88 | 18 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 4 |
| KHMF-040 | 63-160 |  |  |  |  | 170 |  | 22 | 125 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| KHMF-040 | 250 |  |  |  |  | 185 |  | 26 | 135 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| KHMF-040 | 315 |  |  |  |  | 195 |  | 26 | 145 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| KHMF-050 | 10-40 | 50 | 48 | 230 | 100 | 165 | 102 | 18 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 14 | 4 |
| KHMF-050 | 63 |  |  |  |  | 180 |  | 22 | 135 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| KHMF-050 | 100-160 |  |  |  |  | 195 |  | 26 | 145 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| KHMF-050 | 250 |  |  |  |  | 200 |  | 26 | 150 |  | 38 |  |  |  |  |  | 8 |
| KHMF-050 | 315 |  |  |  |  | 210 |  | 26 | 160 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |

| 简略型号 | 压力范围 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | k | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHMF-032 | 10-40 | 32 | 30 | 130 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 84 | 12 | 17 | 4 |
| KHMF-040 |  | 40 | 38 | 140 | 91 | 150 | 88 |  | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 95 |  |  |  |
| KHMF-050 |  | 50 | 48 | 150 | 100 | 165 | 102 |  | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 |  |  |  |