不锈钢保温球阀概述：
不锈钢保温球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

主要零件材质表：

| 序号 | 零件名称 | 材质 |  | 序号 | 零件名称 | 材质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB | ASTM |  |  | GB | ASTM |
| 1 | 夹套 | 25 | A105 | 5 | 球体 |  |  |
| 2 | 阀座 | WCB | A216-WCB | 6 | 阀杆 | 1Cr13 | A247-410 |
| 3 | 阀体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | 7 | 填料 | 柔性石墨 |  |
| 4 | 密封圈 | PTFE、对位聚苯 |  | 8 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |

技术规范：

| 设计标准 | ASME B 16.34 GB/T 12224 |
| --- | --- |
| 结构长度 | ASME B 16.10 GB/T 12221 |
| 连接法兰 | ASME B 16.34 JB/T 79 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
| 试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
| 适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |

主要连接尺寸

| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |