- 直流式截止阀概述：

- 主要技术参数

| 型号 | 公称压力MPa |  | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J45H-16 | 试验压力MPa | 壳体 | 2.4 |
|  |  | 密封 | 1.6 |
|  | 工作温度 |  | -30～180℃ |
|  | 使用介质 |  | 水 |

- 主要零件材料

| 型号 | 阀杆、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铜 |
| --- | --- | --- | --- |
| J45H-16 | 阀杆、阀瓣 | 碳钢 |  |
|  | 阀杆螺母 | 铜 |  |
|  | 填料 | 石墨石棉盘根 |  |

- 主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa规定）

| 口径 DN(mm) | 尺 寸(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | H | H1 | D0 |
| 20 | 150 | 105 | 195 | 215 | 90 |
| 25 | 160 | 115 | 265 | 290 | 100 |
| 32 | 180 | 135 | 290 | 320 | 120 |
| 40 | 200 | 145 | 315 | 355 | 140 |
| 50 | 230 | 160 | 325 | 365 | 160 |
| 65 | 290 | 180 | 350 | 385 | 180 |
| 80 | 310 | 195 | 445 | 510 | 220 |
| 100 | 350 | 215 | 460 | 540 | 240 |
| 125 | 400 | 245 | 530 | 615 | 280 |
| 150 | 480 | 280 | 600 | 685 | 320 |
| 200 | 600 | 335 | - | - |  |