- 内螺纹与承插焊锻钢止回阀概述：

- 内螺纹与承插焊锻钢止回阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封。

- 标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304（L） | F316（L） |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304（L） | A276316（L） |
| 3 | 密封螺母 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 4 | 密封圈 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A193 B8（M） |
| 5 | 固定螺母 | SS |  |  |  |
| 6 | 提升螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8（M） | A193B8（M） |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | ?29℃～425℃ | ?29℃～550℃ | ?29℃～200℃ |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

- 尺寸（MM）和重量（KG）

| NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全径 |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L |  | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
| W |  | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 |
| 重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
|  | 焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 |

- 锻钢升降止回阀900LB～1500LB

- 标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304（L） | F316（L） |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304（L） | A276316（L） |
| 3 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 4 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A193 B8（M） |
| 5 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8（M） | A193B8（M） |
| 7 | 球 | A182F304 | A182F304 | A182F304 | A182F304 |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | ?29℃～425℃ | ?29℃～550℃ | ?29℃～200℃ |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

- 尺寸（MM）和重量（KG）

| NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全径 |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L |  | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 |
| W |  | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 |
| 重量 | 螺栓式 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
|  | 焊接式 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 |

- 锻钢升降止回阀800LB、900LB～1500LB

- 标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304（L） | F316（L） |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 2 | 阀座 | A276410 | A276304 | A276F304（L） | A276F316（L） |
| 3 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276F304（L） | A27F316（L） |
| 4 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 5 | 摇杆 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 6 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 7 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182 F316（L） |
| 8 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8（M） | A193B8（M） |
| 9 | 销钉 | a276420 |  | A182F304 | A182F316 |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | /29℃～425℃ | /29℃～550℃ | /29℃～200℃ |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

- 尺寸（MM）和重量（KG）

| NPS |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 800LB | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
|  | 900LB～1500LB | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 |
| W | 800LB | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
|  | 900LB～1500LB | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 |
| 重量 | 800LB | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10.0 |
|  | 900LB～1500LB | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 |