- 手动角式截止阀

- 一、概述
    截止阀是指关闭件（阀瓣）由阀杆带动并沿阀痤中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来接通或截断管路中的介质，但不能做节流用。
    截止阀基本结构
    1、氟塑料衬里J44F46型90度角式，具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称通径1/4）等优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统做截断介质用，但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生高速介质流冲蚀破坏密封面。
    2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能有性，结构紧凑，使用安全。
二、设计特点
    为保证管路介质绝对不与阀门壳体材料直接接触，本产品中阀体，阀盖，阀瓣等内件均设计成氟塑料衬里部件；阀座采用整体式聚合物作密封材料，在较宽的温度和压力范围内具有优良的密封性能；该系列阀门规格齐全，耐腐蚀性能极好，是化工、制药、电子、环保、石化、原油和天然气等输送管道的理想用阀。
三、性能参数
　　公称通径：DN15～350mm
　　公称压力：PN1.0～2.5Mpa
　　连接形式：法兰连接
　　驱动装置：手动，蜗轮传动，电动，气动
　　适用介质：硫酸，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。 
    设计规范：遵循GB12233，GB12235，ANSIB16.34标准

四、型号与意义
    J41F46-16-DN200
    J：截止阀类代号
    4：连接型式为法兰连接
    4：结构型式为角式
    F46：过流部分材料为F46（聚全氟乙丙烯）
    16：16公斤压力
    DN200：通径为200MM