- 三通压力表旋塞阀概述：

- X14H三通压力表旋塞阀主要性能规范：

| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) |  | 工作温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体（水） | 密封（水） |  |  |
| X14H-4.0C X13H-4.0C | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | ≤150 | 水、蒸汽、油品等 |
| X14H-4.0T X13H-4.0T | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 |  |  |
| X14H-4.0P X13H-4.0P | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 |  | 硝酸类 |

- 主要尺寸

| 型号 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | L | G | d | h | H | H1 |
| X14H-4.0C X13H-4.0C | G1/2 | 91 | 20×1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 |
| X14H-4.0T X13H-4.0T |  |  |  |  |  |  |  |
| X14H-4.0P X13H-4.0P |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X14H-4.0C X13H-4.0C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 | 石墨 |
| X14H-4.0T X13H-4.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 |  |
| X14H-4.0P X13H-4.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |  |