- 直角式脉冲电磁阀概述：

- 直角式脉冲电磁阀直角先导膜片式防护性好，喷吹量大，设计紧凑，外观精美动作响应迅速，高频率德国工艺，出口系列，品质可靠介，质含有杂质，阀前必须装过滤器(滤网≥80目/cm2)；且无凝固或晶体现象。
型号表示：BZCJ，B:防爆。

- 产品用途

- 脉冲电磁阀广泛应用于制药厂、造纸厂、木工厂、饲肥料厂、染料厂、除尘器及石油化工等行业，是布袋除尘、吹灰系统的首选产品。

- 技术参数

- 操作方式常闭：通电打开、断电关闭

- 参数型号ZCJ

- 介质温度[℃] ≤60℃

- 使用介质空气

- 连接尺寸（G）通径（mm）压力（Mpa）0.03~0.8

| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1~1/4 | 1~1/2 | 2 | 2~1/2 | 3 | 4 |

- 功率喷吹150万次以上

- 电压偏差允许波动 ±10%

- 阀体材料精铸铝合金

- 密封材料丁晴橡胶NBR

- 环境温度（℃）-20~60℃

- 连接方式内螺纹

- 电气连接接线盒电缆插座防护等级IP65 详细安装方式AC:220 50Hz/60Hz DC:24 其余根据要求。