- 全自动反冲洗过滤器概述：

- ZPG-L/I型全自动反冲洗过滤器是一个能使用低质水进行工业泠却的过滤器,同时也可用于其他需要过滤的工艺过程,它具有冲洗排除杂质功能,一股安装在换热器其他执行机构的前面,定期清冼排除杂质。当正常情况下,转向阀开启,水流经过滤器筒过滤后,由出口排出。当转向阀关闭,排污阀开启时,水流被迫从过滤筒的进口段网孔进入过滤筒外侧,大部分从出口流出,一部份又从过滤器外经杂质收集段网孔进过滤筒内部,对过滤筒产生了反冲洗,达到从过滤筒产生了反冲洗,达到从过滤筒外部冲洗粘附在网孔上杂质的效果,杂质仍通过排污口排出。

- 外形尺寸： ZPG-I型（直通式）

| 规格 | A | L | 排污口Dg |
| --- | --- | --- | --- |
| ZPG-I-100 | 250 | 350 | 32 |
| ZPG-I-125 | 320 | 428 | 40 |
| ZPG-I-150 | 380 | 525 | 50 |
| ZPG-I-200 | 520 | 700 | 65 |
| ZPG-I-250 | 660 | 875 | 80 |
| ZPG-I-300 | 790 | 950 | 100 |
| ZPG-I-350 | 885 | 1200 | 125 |
| ZPG-I-400 | 1040 | 1400 | 150 |
| ZPG-I-450 | 1145 | 1550 | 150 |
| ZPG-I-500 | 1250 | 1700 | 150 |
| ZPG-I-600 | 1460 | 2000 | 200 |
| ZPG-I-700 | 1720 | 2280 | 200 |
| ZPG-I-800 | 1900 | 2500 | 200 |
| ZPG-I-900 | 2180 | 2800 | 200 |
| ZPG-I-1000 | 2470 | 3120 | 250 |

- 外形尺寸：ZPG-L型（直角式）

| 规格 | A | B | L | 排污口Dg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPG-L-100 | 265 | 160 | 365 | 32 |
| ZPG-L-125 | 315 | 190 | 440 | 40 |
| ZPG-L-150 | 375 | 220 | 520 | 50 |
| ZPG-L-200 | 500 | 260 | 670 | 65 |
| ZPG-L-250 | 625 | 310 | 830 | 80 |
| ZPG-L-300 | 750 | 350 | 1000 | 100 |
| ZPG-L-350 | 875 | 410 | 1180 | 125 |
| ZPG-L-400 | 1000 | 470 | 1350 | 150 |
| ZPG-L-450 | 1150 | 510 | 1500 | 150 |
| ZPG-L-500 | 1250 | 550 | 1680 | 150 |
| ZPG-L-600 | 1500 | 650 | 2000 | 200 |
| ZPG-L-700 | 1720 | 670 | 2280 | 200 |
| ZPG-L-800 | 1900 | 685 | 2500 | 200 |
| ZPG-L-900 | 2180 | 785 | 2800 | 200 |
| ZPG-L-1000 | 2180 | 860 | 3120 | 250 |