- J24W外螺纹角式针型阀概述：

- 潍坊潍高阀门J24H/W外螺纹角式针型阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| J24W-160P-DN3 | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
| J24W-320P-DN6 | 优质碳钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |

- 主要性能规范

| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 (MPa) | 密封 (液) | 密封 (气) |  |  |  |
| J24W-160P-DN3 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
| J24W-320P-DN6 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | C≤425℃ |  |

- 主要外型及连接尺寸

| 型号 | 公称直径DN(mm) | 尺寸 |  |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | Do | H | H1 | D | D1 |  |
| J24W-160P-DN3 | 3 | 80 | 65 | 159 | 168 | 14 | 3 | 1.0 |
| J24W-320P-DN6 | 6 | 80 | 65 | 159 | 168 | 14 | 6 | 1.0 |