- ZZRN氨用截止阀

- 一、概述
　　ZZRN氨用截止阀是一种专用于氨气和氨液的特殊管道阀门。ZZRN氨用截止阀广泛使用于冰库，冷库和化工厂上，密封性能好，经久耐用。并采用暗杆锥形盖式结构，无需支架便可操作。ZZRN氨用截止阀也是作为节流用最适宜的形式。该阀在关闭时必须向阀瓣施加压力，使两密封面间不产生泄漏。由于该阀不能用于污秽介质或含有固体颗粒的介质。在这些介质中，采用锥形密封面密封更为恰当。
二、结构特点及工作原理
　　ZZRN氨用截止阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、手轮等零件组成。本阀阀体结构形式与普通截止阀有所区别，只有近出法兰及中道法兰为四方形。其密封面采用巴氏合金、四氟、尼龙等。具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，在使用过程中遇到温差幅度变动环境下，能自然达到化学处理性能。阀盖为锥形，锥头六角螺母压盖，下部为四方法兰。结构新形式，合理的结构性，使用的稳定性。适于温度-40~+150摄氏度的氨、氨液介质的管路及燃气、液化气管道控制接通或截断管路介质的启闭装置。
（一）、工作原理
　　ZZRN氨用截止与J41B氨用截止阀内部结构及性能同理。密封力和介质压力是在同一轴线上，而且方向相反，密封力不但得不到放大，还要克服介质的压力，因此截止阀所需的密封力要比闸阀大得多。当手轮按顺时针方向旋转，DN≤100介质由阀瓣下方流入阀瓣上方(即低进高出)，DN≥125介质由阀瓣上方流入下方(高进低出)。对于DN≥125的阀门采用介质高进低出的流向，一方面足内旁通阀结构上的需要，另一方面由于介质压力的作用使阀门的关闭力大大减小。反之逆时针方向旋转，阀瓣关闭进入口，停止介质流入。