上海铸铁平尺
 铸铁平尺包括桥形平尺、工字形平尺、矩形平尺、角度平尺及专用平尺用于机床导轨，工作台的精度检查、几何精度测量，精密部件的测量，刮研工艺加工等，是精密测量的基准。
 铸铁平尺按GB/6318-85标准制造，材HT250，工作面采用刮研或精密研磨削工艺，用于测量工件的直线度和平面度及设备安装，使用温度（20±5℃）
  铸铁平尺的规格：

| 材质 |  | 规格 | 工作面直线度或平面度 |  |  | 工作面间平行度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精度等级(μm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 |  |
| 铸铁平尺 | 钢型平尺 | 500×35 | 3 | 6 | 12 | 4.54 | 9 | 18 | 特殊规格可定做 |
|  |  | 750×40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 |  |
|  |  | 1000×50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 |  |
|  |  | 1200×50 |  | 12 | 24 |  | 18 | 36 |  |
|  |  | 1500×60 |  | 15 | 30 |  | 20 | 40 |  |
|  |  | 2000×80 |  | 18 | 36 |  | 27 | 54 |  |
|  |  | 2500×80 |  |  | 44 |  |  | 65 |  |
|  |  | 3000×100 |  |  | 52 |  |  | 78 |  |
|  |  | 3500×100 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |
|  |  | 4000×100 |  |  | 68 |  |  | 100 |  |