检验弯板用于检验、安装、机床机械的垂直面检查，并能在平板上检查工件的垂直度，适用于高精度机械和仪器检验和机床之间不垂直度的检查。 检验工件的90°角，维修设备时检验零部件相关表面的相互垂直度，还常用于钳工划线。 检验弯板一般精度：可以分为000级、00级、0级、1级、2级、3级。选用精度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级精度以上的弯板用做检验、划线、装配等使用，4级精度以下的弯板一般用做铆焊等使用。 检验弯板材质：高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和自然时效2-3年）使用该产品 的精度稳定，耐磨性能好。 检验弯板规格主要有:200mm×300mm-2000mm×4000mm（大于此规格的可以按图纸订做。）我们会根据客户对弯板的要求量身定做不同规格的弯板以方便客户对弯板的需求.。