晶闸管三相移相控制板JP-SQYC-9

使用说明

淄博市临淄银河高技术开发有限公司

地址：山东省淄博市临淄区临淄大道432号   邮编：255400

服务热线：（0533）13853382538 传真：（0533） 7214873

Email：yinheco@126.com

http：//www.yinheco.com.cn

淄博市临淄银河高技术开发有限公司

Zibo Linzi Yinhe High-tech Development Co.,Ltd.

简    介

淄博市临淄银河高技术开发有限公司创建于1993年，是一家集科研、生产、销售为一体的高科技企业，专门从事电力电子模块、大功率电源装置和电力电子基础材料的研发和生产。主要产品有各种型号规格的晶闸管智能控制模块、恒流恒压控制模块、智能电机控制模块、双闭环直流调速模块、MTC、MTX、MTG、MDC、MDS、MDQ、SSR（固态继电器）、IPM、IGBT、DBC陶瓷覆铜板（188×138mm的母板或蚀刻线路的单、双面成型零件）、大功率LED陶瓷散热基片、太阳能电池陶瓷散热基片、晶闸管移相触发控制板、恒流恒压控制板、交流电机软起动控制板、双闭环直流调速控制板、蓄电池充放电控制板等。另外，还承接由各类模块和控制板组成的控制柜（交流或直流加热电源控制柜、直流调速屏、交流或直流电机软起动控制柜，充电电源控制柜、电镀或励磁电源控制柜等）的制造。

公司管理运营经验丰富、技术力量雄厚、生产设备精良、检测手段齐全、生产工艺先进、产品质量可靠、售后服务周到。

公司拥有多项自主知识产权，并获多项国家发明专利、实用新型专利和外观专利。晶闸管智能控制模块和IPM功率模块分获国家重点新产品称号。 2000年12月和 2004年10月公司分别通过ISO9001-94和ISO9001-2000国际质量管理体系认证。2006年6月公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

为了贴近用户、方便用户技术咨询和购买产品、及时进行售后服务，我公司已在全国各省会城市、较大城市设立了代理商或办事处。面对激烈的市场竞争，我公司高度重视产品质量，虚心听取用户意见和建议，不断改进和提高产品性能，并不断推出新产品，以满足顾客更高需求。

公司秉承“诚信、务实、和谐、共赢”的经营理念，认真贯彻“高技术、高品质、低成本、低价位、户户满意”的质量方针，与用户共发展共繁荣。

七  注意事项

1、请在使用前认真阅读使用说明，了解控制板性能参数及接线方法。

2、非专业人员，请勿打开屏蔽罩。

3、使用条件及工作环境：

（1）使用环境条件：海拔高度不超过1000m。

（2）空气相对湿度：在40℃时≤50%，在低于20℃时≤90%。

（3）工作场所应干燥、通风、远离热源、无导电尘埃和各种腐蚀性液体或气体。

（4）环境空气温度不得超过下列温度限制：

（a）在工作中:-25℃～﹢45℃.

（b）在运输和贮存过程中：-25℃～﹢55℃.

备注：本说明书内容仅供参考，如有参数修改，恕不通知用户

一、用途及特点

1、该控制板用于晶闸管三相全控交流调压、三相全控整流及有源逆变等场合的移相触发。适用于阻性、感性负载及各种整流逆变装置等。

2、该控制板设计独特、外型美观，并带有金属屏蔽罩,可屏蔽干扰、保护控制板且方便安装（如用户不需要屏蔽罩也可不用）。

3、该控制板三相平衡度高、波形对称性好、直流成分小、线性化好、控制精度高、工作稳定。

4、该控制板工作电压宽。输入工作线电压最低可达额定电压的4%，且输入电源无相序要求。

5、该控制板触发功率大，可直接触发2000A的晶闸管。

6、该控制板控制方式为0～10V和4～20mA两种。

7、该控制板带过热、过流保护功能及各种保护指示灯和继电器接口，方便用户外接报警设备及其他保护装置等。

二、技术参数

1、控制电源：+12±0.5V/1A、-12±0.5V /0.3A。

2、控制方式：DC0～10V或4～20mA。

3、工作环境温度范围：-25℃～+45℃；相对湿度：≤85%。

4、控制板周围应干燥、通风、远离热源及强磁场干扰、无尘、无腐蚀性液体或气体。

5、外形尺寸205mm×150mm×29mm，固定孔尺寸195mm×130mm(见图1)。

6、重量：490g（含屏蔽罩）。

三、型号义释

四、控制板外型尺寸、主要元器件及端子说明（见图1）

图1

2、JP-SQYC-9/380型移相触发板整流应用接线图如图3所示。

图3

- JP-SQYC-9/380型移相触发板交流应用接线图如图2所示。

图2

1、接线端子1（共6个分端子）

（1）A+：A相正相晶闸管控制端，接晶闸管门极。

（2）A-: A相正相晶闸管控制端，接晶闸管阴极。

（3）B+ :B相正相晶闸管控制端，接晶闸管门极。

（4）B-: B相正相晶闸管控制端，接晶闸管阴极。

（5）C+ :C相正相晶闸管控制端，接晶闸管门极。

（6）C-: C相正相晶闸管控制端，接晶闸管阴极。

2、接线端子2（共6个分端子）

（1）-A+：A相负相晶闸管控制端，接晶闸管门极。

（2）-A-: A相负相晶闸管控制端，接晶闸管阴极。

（3）-B+ :B相负相晶闸管控制端，接晶闸管门极。

（4）-B-: B相负相晶闸管控制端，接晶闸管阴极。

（5）-C+ :C相负相晶闸管控制端，接晶闸管门极。

（6）-C-: C相负相晶闸管控制端，接晶闸管阴极。

3、接线端子3（共6个分端子）

（1）ON1:继电器输出端口。过流保护时该端子工作，与“COM1”端子组成常开触点。

（2）COM1:继电器输出端口。过流保护时该端子工作，与“ON1”端子组成常开触点，与“OFF1”端子组成常闭触点。

（3）OFF1:继电器输出端口。过流保护时该端子工作，与“COM1”端子组成常闭触点。

（4）ON2:继电器输出端口。过热保护时该端子工作，与“COM2”端子组成常开触点。

（5）COM2:继电器输出端口。过热保护时该端子工作，与“ON2”端子组成常开触点，与“OFF2”端子组成常闭触点。

（6）OFF2:继电器输出端口。过热保护时该端子工作，与“COM2”端子组成常闭触点。

4、接线端子4（共3个分端子）

A、B、C三相同步信号输入端。

5、接线端子5（共6个分端子）

（1）+10V:内部通过1kΩ电阻与＋12V相连，为控制电位器提供电源。

（2）CON: 控制信号输入端。输入信号为DC0～10V。

（3）CON1:控制信号输入端。输入信号为4～20mA。

（4）GND: 控制信号地端。内部同控制电源的GND相连。

（5）(6) +-: 外接温度传感器。建议采用热敏电阻型温度传感器。热敏电阻参数为：25℃时R=50kΩ、40℃时R=26.8kΩ、50℃时R=18.1kΩ、55℃时R=15kΩ、60℃时R=12.56kΩ、65℃时R=10.57kΩ、70℃时R=8.92kΩ、75℃时R=7.55kΩ、80℃时R=6.41kΩ、85℃时R=5.46kΩ。

6、接线端子6（共5个分端子）

（1）+12V↑：+12V输入端。接控制电源的+12V，为该控制板提供+12V工作电源。

（2）GND：±12V地端。接控制电源的GND。

（3）-12V↑：-12V输入端。接控制电源的-12V，为该控制板提供-12V工作电源。

（4）(5)RESET：复位端口。两端子短接时复位。

7、接线端子7（共3个分端子）

（1）GL:过流保护指示连接端口。可外接发光二极管的正极，发光二极管负极接地。保护时发光二极管亮。

（2）GND: ±12V地端,接发光二极管负极。

（3）GR:过热保护指示连接端口。可外接发光二极管的正极，

发光二极管负极接地。保护时发光二极管亮。

8、四芯接插件：霍尔电流传感器连接端。该端子输出+12V、-12V、GND以及接收电流反馈信号IF，用于过流保护取样。

9、电位器（共2只）

（1）电位器1：过流保护值设定。顺时针调节过流保护值增大，逆时针调节过流保护值减小（注：该值出厂前已调好，用户一般无须调节）。

（2）电位器2：过热保护值设定。顺时针调节过热保护值减小，逆时针调节过热保护值增大（注：该值出厂前已调好，用户一般无须调节）。

10、发光二极管（共10只）

（1）发光二极管1～6：触发脉冲信号指示灯。

（2）发光二极管7：过流保护指示灯。

（4）发光二极管8：过热保护指示灯。

（5）发光二极管9：+12V电源指示灯。

（6）发光二极管10：-12V电源指示灯。

五、应用接线图（见图2、图3）

六、故障分析

| 序号 | 故障 | 分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示灯不亮 | 查看±12V电源是否接好。 |
| 2 | 控制板无输出 | 查看控制信号线是否接对。 |